rrr

[CEN/TC] XXX

Datum: 20JJ-XX

[prEN] XXXXX:20JJ

Sekretariat: XXX

(Titel) Introductory element — Template for PCR development — Complementary element

Einführendes Element — Haupt-Element — Ergänzendes Element

Élément introductif — Élément central — Élément complémentaire

[CCMC erstellt die offizielle Titelseite und fügt diese ein.]

Inhalt	Seite

Europäisches Vorwort	4

Einleitung	5

1	Anwendungsbereich	5

2	Normative Verweisungen	6

3	Begriffe	7

4	Abkürzungen	7

5	Allgemeine Aspekte	8

5.1	Ziel dieser Produktkategorieregeln (PCR)	8

5.1.1	Allgemeines	8

5.1.2	Definition und Beschreibung der Produktkategorie	8

5.1.3	EPD-Gültigkeit	9

5.2	Arten von EPDs und erfasste Lebenswegabschnitte	9

6	Produktkategorieregeln für die Ökobilanz (LCA)	10

6.1	Modellierungsansatz	10

6.2	Produktklassifikation und repräsentatives Produkt	10

6.3	Funktionelle/deklarierte Einheit	10

6.3.1	Allgemeines	10

6.3.2	Technische Spezifikationen	11

6.3.3	Referenz-Nutzungsdauer (RSL) (falls zutreffend)	12

6.4	Systemgrenze	13

6.4.1	Prozessablauf/Systemdiagramm	13

6.4.2	Abschneideregeln	14

6.5	Modellierungsregeln	15

6.5.1	Modellierung des Klimawandels	15

6.5.2	Elektrizitätsmodellierung	15

6.5.3	Allokationsregeln	16

6.5.4	Modellierung weiterer relevanter Kategorien	19

6.6	Szenarien	19

6.7	Daten und Datenqualität	20

6.7.1	Datensammlung	20

6.7.2	Anforderungen an die Datenqualität von Primärdaten	21

6.7.3	Anforderungen an die Datenqualität für repräsentative Sekundärdaten	21

6.7.4	[Bewertung der Datenqualität]	22

6.8	Übersicht über Wirkungskategorien des Umweltfußabdrucks	25

6.9	Zusätzliche Angaben	26

6.10	Vergleichbarkeit und Beschränkungen einer PCR	30

6.10.1	Vergleichbarkeit	30

6.10.2	Beschränkungen	31

7	Sachbilanz	31

7.1	Allgemeines	31

7.2	Stadium der Rohstoffbeschaffung	31

7.3	Fertigungsstadium	32

7.4	Vertriebsstadium (falls zutreffend)	32

7.5	Einbaustadium (falls zutreffend)	32

7.6	Nutzungsstadium (falls zutreffend)	32

7.7	Abbaustadium (falls zutreffend)	33

7.8	Entsorgungsstadium (falls zutreffend)	33

7.9	Nutzen und Belastungen der wiedergewonnenen Materialien/Energie über den Produktlebensweg hinaus (falls zutreffend)	34

8	Ergebnisse/Ökobilanzbericht	34

8.1	Allgemeines	34

8.2	Inhalt des Berichts	35

8.3	Benchmark-Werte für Wirkungskategorien	37

8.4	[Auswertung der Ergebnisse und Relevanz (falls zutreffend)]	39

8.5	[PEF-Profil (falls zutreffend)]	40

8.6	Leistungsklassen (falls zutreffend)	41

9	Verifizierung	41

10	Inhalt und EPD-Format auf Grundlage der PCR	42

Literaturhinweise	44

[HINWEIS zur Bearbeitung des Dokuments: Zur Aktualisierung des Inhaltsverzeichnisses wählen Sie es aus und drücken Sie „F9“. Um das Inhaltsverzeichnis neu zu erstellen, wählen Sie unter Benutzerdefiniertes Inhaltsverzeichnis die Optionen und anschließend die gewünschten Überschriften/Titel aus. Weitere Informationen hierzu können Sie dem CEN Simple Template Quick Start Guide entnehmen.]

Wichtiger Hinweis: In diesem Dokument dienen die Begriffe PCR und spezifische PCR der Unterscheidung verschiedener Hierarchieebenen. Die verschiedenen Definitionen dieser Begriffe werden je nach Kontext unterschiedlich verwendet. Im Rahmen dieses Dokuments bezieht sich der Begriff PCR auf dieselbe Hierarchieebene wie die zentralen Produktkategorieregeln nach EN 15804 beziehungsweise die in ISO/TS 14027 festgelegten „Grundregeln“. Eine spezifische PCR bezieht sich wiederum auf dieselbe Hierarchieebene wie die c-PCR (ergänzenden Produktkategorieregeln) nach EN 17213. Für sie gilt die Definition des Begriffs „PCR“ nach ISO/TS 14027.

An Stellen, an denen die Verwendung der Hilfsverben „müssen“, „sollten“ und „dürfen“ noch nicht endgültig feststeht oder an denen andere Punkte noch abschließend geklärt werden müssen, erscheint der Text [kursiv und in Klammern]. Um die Abschnitte, die noch nicht abschließend geklärt wurden, besser erkennen zu können, wurden diese gelb markiert.

[HINWEIS zur Bearbeitung des Dokuments: In diesem Dokument wurde die PCR-Variante blau und die Variante der spezifischen PCR grün markiert. Fügen Sie den gewünschten Text innerhalb der farbigen Klammern ein. In bestimmten Textabschnitten sollte nur der für die jeweilige Variante relevante Text eingefügt werden. Zur jeweils anderen Variante gehörige Texte können gelöscht werden.]

# Europäisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN XXXX:20JJ) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC XXX „Titel“ erarbeitet, dessen Sekretariat von XXX gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage/formellen Abstimmung/Abstimmung zur TS/Abstimmung zur TR vorgelegt.

[HINWEIS zur Bearbeitung des Dokuments: Diese Textpassage ist nur relevant, wenn es zu diesem Dokument eine Vorgängerversion gab:

Dieses Dokument ersetzt EN XXXX:JJJJ.

EN XXXX:JJJJ enthält die folgenden wesentlichen technischen Änderungen gegenüber EN XXXX:JJJJ:

[Fügen Sie die Änderungen gegenüber der Vorgängerversion ein].]

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europäische Kommission CEN erteilt hat. Der Ständige Ausschuss der EFTA-Staaten genehmigt anschließend diese Aufträge für die Mitgliedsstaaten.

Zum Zusammenhang mit EU-Rechtsvorschriften siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

[HINWEIS zur Bearbeitung des Dokuments: Fügen Sie bei Bedarf Informationen zu verwandten Dokumenten oder weiteren Teilen einer Normreihe hinzu. Eine Auflistung aller Teile einer Normenreihe ist auf der CEN-Internetseite abrufbar: www.cencenelec.eu.]

# Einleitung

[PCR: Dieses Dokument liefert Produktkategorieregeln (PCRs) für [Produktkategorie einfügen]. Es bietet eine Grundlage, um sicherzustellen, dass alle Umweltproduktdeklarationen (EPDs) für [Produktkategorie, die jeweiligen Produkte, Dienstleistungen und Prozesse einfügen] in einheitlicher Weise abgeleitet, verifiziert und dargestellt werden.]

[spezifische PCR: Dieses Dokument liefert spezifische Produktkategorieregeln (PCRs) für Umweltproduktdeklarationen (EPDs) für [spezifische Produktkategorie einfügen]. Eine EPD kommuniziert verifizierbare, genaue, nicht irreführende umweltbezogene Angaben für Produkte und ihre Anwendungen. Sie unterstützt damit wissenschaftlich fundierte, faire Entscheidungen und schafft einen Anreiz für eine kontinuierliche Verbesserung der Umweltqualität unter Nutzung der Mechanismen des Marktes. Der Normungsprozess erfolgte in Übereinstimmung mit EN ISO 14025. Alle allgemeinen Themen werden für [spezifische Produktkategorie einfügen] horizontal behandelt, um Abweichungen innerhalb von Sektoren zu minimieren.]

Die EPD-Informationen werden in Informationsmodule unterteilt, die eine einfache Organisation und Darstellung von Datenpaketen über den Lebensweg eines Produktes zulassen. Dieser Ansatz setzt voraus, dass die unterlegten Daten konsistent, reproduzierbar und vergleichbar sein sollten.

[PCR: Die EPD wird so dargestellt, dass eine Aggregation (Addition) der Daten möglich wird, um vollständige EPD-Informationen für [Produktkategorie einfügen] zu liefern. [Wenn eine zusätzliche Unterscheidung getroffen werden soll, geben Sie genau an, welche Punkte vom Dokument behandelt werden und welche nicht].

Das Dokument behandelt eine Reihe quantifizierbarer vorgegebener Umweltindikatoren.

Dieses Dokument bietet Mittel und Wege für die Entwicklung einer Umweltproduktdeklaration (EPD) für [Produktkategorie einfügen] und [falls zutreffend:] ist Teil einer Normenserie, deren Zweck die Beschreibung und Beurteilung der Nachhaltigkeit von [jeweilige Produktgruppe oder jeweiligen Sektor einfügen und jeweilige Normenserie auflisten].]

[spezifische PCR: Dieses Dokument bietet Mittel und Wege für die Entwicklung einer Umweltproduktdeklaration (EPD) für [spezifische Produktkategorie einfügen] und ergänzt damit eine Normenserie, deren Zweck die Beschreibung und Beurteilung der Nachhaltigkeit von [Produktkategorie einfügen] ist.]

# Anwendungsbereich

[PCR: Dieses Dokument liefert Produktkategorieregeln (PCRs) für Umweltproduktdeklarationen (EPDs) für [Produktbeschreibung einfügen. Geben Sie an, welche Punkte die PCR nicht abdeckt.]

[spezifische PCR: Dieses Dokument liefert Produktkategorieregeln (PCRs) für Umweltproduktdeklarationen (EPDs) für [Produktbeschreibung einfügen. Geben Sie an, welche Punkte die PCR nicht abdeckt.] Dieses Dokument ergänzt die grundlegenden Regeln für die Produktkategorie [Kategorie einfügen] wie in [Normnummer einfügen] definiert.

[Legen Sie fest, ob diese Regeln andere Regeln ergänzen oder ersetzen.]

[Verweisen Sie auf die jeweilige normative Produktkategorieregel.]

Zu den Elementen, die von der PCR [Namen der übergeordneten PCR einfügen] definiert werden, zählen:

- Festlegung der zu deklarierenden Parameter und Indikatoren, der bereitzustellenden Angaben und der Art, wie diese gesammelt und ausgewiesen werden;

- Beschreibung, welche Phasen des Lebensweges eines Produkts in der EPD berücksichtigt werden und welche Prozesse in die Lebenswegabschnitte einzubeziehen sind;

- Definition der Regeln für die Entwicklung von Szenarien;

- die Regeln zur Berechnung der Sachbilanz und der Wirkungsabschätzung, die einer EPD unterliegen, einschließlich der Festlegung der zu verwendenden Datenqualität;

- die Regeln für die Kommunikation vordefinierter Umwelt- und Gesundheitsinformationen, die für ein Produkt, einen Prozess und eine Dienstleistung nicht von einer Ökobilanz (LCA) abgedeckt sind, soweit erforderlich;

- Definition der Bedingungen, unter welchen Produkte auf der Basis der Angaben aus der EPD miteinander verglichen werden können.

[spezifische PCR: Für eine EPD von [Produktkategorie einfügen]dienstleistungen gelten dieselben Regeln und Anforderungen wie für die EPD von [Produktkategorie einfügen]produkten.]

# Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

[HINWEIS zur Bearbeitung des Dokuments: Die Angabe des Abschnitts „Normative Verweisungen“ ist verpflichtend. Falls das Dokument keine normativen Verweisungen enthält, fügen Sie unterhalb des Abschnittstitels folgenden Satz ein: „Es gibt keine normativen Verweisungen in diesem Dokument.“]

EN 15804, Nachhaltigkeit von Bauwerken — Umweltproduktdeklarationen — Grundregeln für die Produktkategorie Bauprodukte

EN ISO 14020, , Umweltaussagen für Produkte und deren Programme — Grundsätze und allgemeine Anforderungen

EN ISO 14021:2021, Umweltkennzeichnungen und -deklarationen — Umweltbezogene Anbietererklärungen (Umweltkennzeichnung Typ II) (ISO 14021:2021)

EN ISO 14040, Umweltmanagement — Ökobilanz — Grundsätze und Rahmenbedingungen

EN ISO 14044, Umweltmanagement — Ökobilanz — Anforderungen und Anleitungen

ISO 14067, Treibhausgase — Carbon Footprint von Produkten — Anforderungen an und Leitlinien für Quantifizierung

EN XXXX, Dokumenttitel

EN XXXX-1:20JJ, Allgemeiner Titel der Reihe — Teil X: Titel des Teils

EN XXXXX (alle Teile), Allgemeiner Titel der Reihe

[HINWEIS zur Bearbeitung des Dokuments: Wenn eine datierte Verweisung durch eine einzelne Änderung oder Berichtigung korrigiert wird, geben Sie den Titel der ursprünglichen Norm an und fügen Sie eine Fußnote mit folgendem Inhalt ein:

EN XXXX:20JJ, Allgemeiner Titel]

# Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe / die Begriffe nach … und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden Adressen bereit:

- ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter https://www.iso.org/obp/

- IEC Electropedia: verfügbar unter https://www.electropedia.org/

[PCR: Die Angabe des Abschnitts „Begriffe“ ist verpflichtend. Falls das Dokument keine Begriffe enthält, fügen Sie folgenden Satz ein: „In diesem Dokument werden keine Begriffe aufgeführt.“]

[spezifische PCR: Es gilt die PCR.]

3.1

Benennung

Definition

3.2

Benennung

zugelassene Benennung

Definition

Anmerkung 1 zum Begriff:

[QUELLE: EN XXXX:20JJ, Definition XX]

# Abkürzungen

[HINWEIS zur Bearbeitung des Dokuments: Falls zutreffend, kann eine Übersicht über die „Symbole und Abkürzungen“ als Unterabschnitt in Abschnitt 3 aufgenommen oder als separater Abschnitt 4 aufgenommen werden. Wenn keine Abkürzungen verwendet werden, muss dieser Abschnitt entfallen.]

# Allgemeine Aspekte

## Ziel dieser Produktkategorieregeln (PCR)

### Allgemeines

[PCR: Geben Sie eine Beschreibung der Angaben an, die eine auf diesem Dokument beruhende Umweltproduktdeklaration (EPD) enthalten wird. Beschreiben Sie den Zweck einer nach dieser Norm entwickelten EPD. Wenn dieses Dokument dazu dient, leichter einen Vergleich ziehen zu können, sollte auch diese Tatsache zusammen mit den Voraussetzungen eines möglichen Vergleichs in die Beschreibung aufgenommen werden.]

Eine diesem Dokument entsprechende EPD enthält quantifizierte umweltbezogene Angaben für [Produkt oder Dienstleistung der Produktkategorie einfügen] auf harmonisierter und wissenschaftlicher Grundlage. Sie umfasst auch Angaben zu gesundheitsbezogenen Emissionen in Innenraumluft, Boden und Wasser während des Nutzungsstadium von [Produkt oder Dienstleistung der Produktkategorie einfügen]. Der Zweck einer EPD im [jeweiligen Sektor einfügen] besteht darin, ihre Anwender*innen mit relevanten Informationen bezüglich ihrer Umweltleistung zu versorgen, einschließlich der Punkte, deren Sicherstellung keine große Herausforderung darstellt:

[Fügen Sie die Ziele ein, die mithilfe der PCR erreicht werden sollen, zum Beispiel:

- die Bereitstellung verifizierter Daten für eine EPD auf der Basis einer Ökobilanz;

- die Bereitstellung verifizierter zusätzlicher umweltbezogener Daten oder Szenarien für die Bewertung der möglichen Umweltleistung von [Produktkategorie einfügen];

- die Bereitstellung verifizierbarer und konsistenter produktbezogener technischer Daten oder Szenarien mit potentiellen Auswirkungen auf die Gesundheit der Anwender*innen für die Bewertung von [Produkt oder Dienstleistung der Produktkategorie einfügen];

- die Kommunikation der umweltbezogenen Angaben zu [Produkt oder Dienstleistung der Produktkategorie einfügen] zwischen Wirtschaftspartnern (B-to-B);

- die Bereitstellung einer Grundlage, hinsichtlich erweiterter Anforderungen, für die Kommunikation der umweltbezogenen Angaben zu [Produkt oder Dienstleistung der Produktkategorie einfügen] an Verbraucher*innen.

Mithilfe dieses Dokuments erstellte Umweltproduktdeklarationen (EPDs) treffen keine vergleichenden Aussagen (siehe 6.10 für weitere Informationen zur Vergleichbarkeit).]

[spezifische PCR: Es gilt die PCR.]

### Definition und Beschreibung der Produktkategorie

Dieses Dokument liefert Produktkategorieregeln (PCRs) zur Bewertung der Umweltleistung von Name der Produktkategorie und zur Deklaration dieser Leistung mithilfe einer EPD. Die Produktkategorie entspricht der UN-CPC XXX Name der CPC-Klassifizierung(en).

[PCR: Fügen Sie die Definition und Beschreibung der Produktkategorie ein. Geben Sie bei Bedarf zudem Folgendes an:

- z. B. Synonyme, Funktion/Nutzung/Anwendung und technische Leistung;

- Beispiele von Produkten, die unter die Kategorie fallen;

- Klassifizierung der Produktkategorie anhand des/der UN-CPC-Codes sowie andere relevante Produktklassifizierungssysteme (z. B. EU-CPA-Codes, NACE-Codes);

- Produkte, die nicht unter die PCR fallen, falls relevant.]

[spezifische PCR: siehe Anforderungen auf der jeweiligen PCR-Ebene]

### EPD-Gültigkeit

#### Gültigkeitszeitraum und Überprüfung

[PCR:] Nach der Verifizierung ist eine EPD für einen [Zeitraum von maximal 5 Jahren] ab dem Datum ihrer Ausstellung gültig, wonach sie überprüft und verifiziert werden muss.

[spezifische PCR]: Nach der Verifizierung ist eine EPD für einen [Zeitraum von maximal 5 Jahren] ab dem Datum ihrer Ausstellung gültig, wonach sie überprüft und verifiziert werden muss.

#### Geografische Gültigkeit

Diese PCR darf [global / in einer festgelegten Region / in einem festgelegten Gebiet] angewendet werden.

[Falls die PCR nicht global anwendbar ist, führen Sie alle Regionen auf, in denen die PCR gilt. Falls die PCR nur regional anwendbar ist, müssen sich die verwendeten LCA-Daten auf diese Region beziehen (z. B. Szenarien, Nutzungs- und Entsorgungsstadium, Produktionsprozesse, Beispiele für generische Datenbanken, Verweisungen auf Normen, Wirkungskategorien etc.).]

[spezifische PCR: Es gilt die PCR. Zusätzliche oder konkretere Hinweise dürfen gegeben werden.]

## Arten von EPDs und erfasste Lebenswegabschnitte

[PCR: Die PCR muss die Arten von EPDs festlegen, die diese PCR abdecken soll (z. B. von der Wiege bis zum Werkstor, von der Wiege bis zum Werkstor plus Entsorgung, von der Wiege bis zur Bahre, oder mehrere, falls zulässig).

Im Allgemeinen müssen die folgenden Lebenswegabschnitte standardmäßig abgedeckt sein:

- Stadium der Rohstoffbeschaffung und Vorverarbeitung;

- Fertigungsstadium;

- Vertriebsstadium ([sollte/darf] für Zwischenprodukte ausgeschlossen werden);

- Nutzungsstadium ([sollte/darf] für Zwischenprodukte ausgeschlossen werden);

- Entsorgungsstadium ([sollte/darf] für Zwischenprodukte ausgeschlossen werden [sowie für andere Produkte, wenn langfristige Anwendungen berücksichtigt werden oder nicht klar definierte Entsorgungsszenarien vorliegen]).

Darüber hinaus dürfen die folgenden Lebenswegabschnitte mitaufgenommen werden, wenn sie für die Produktkategorie der PCR relevant sind:

- Einbaustadium ([muss/sollte/darf] für Zwischenprodukte ausgeschlossen werden);

- Abbaustadium ([muss/sollte/darf] für Zwischenprodukte ausgeschlossen werden);

- [Herstellung von Investitionsgütern, Maschinen und Infrastruktur].

Darüber dürfen Nutzen und Belastungen außerhalb der Systemgrenze zu Informationszwecken angegeben werden.

Eine weitere Unterteilung der Lebenswegabschnitte in bestimmte Module (wie in EN 15804 der Fall) ist möglich, solange die Ergebnisse je Lebenswegabschnitt zusammengefasst werden.

Die Systemgrenze der Lebenswegabschnitte des Produkts, welche die Prozesse bestimmt, die in die Ökobilanz aufgenommen oder aus ihr ausgeschlossen werden sollen, wird in 6.4 näher definiert.]

[spezifische PCR: Es gilt die PCR. Zusätzliche oder konkretere Hinweise dürfen gegeben werden.]

# Produktkategorieregeln für die Ökobilanz (LCA)

## Modellierungsansatz

[PCR:] Die PCR muss einem attributionalen Ansatz zur LCA-Modellierung folgen (im Gegensatz zum wirkungsorientierten LCA-Ansatz). Dies schließt Anforderungen für die Datensammlung und -allokation mit ein. Beispielsweise müssen spezifische Daten oder Durchschnittsdaten verwendet werden (d. h. keine marginalen Daten). Etwaige Allokationsprobleme, die durch Unterteilung des Einheitsprozesses in zwei oder mehr Unterprozesse nicht vermieden werden können, müssen gelöst werden [laut der in ISO 14044 festgelegten Hierarchie für Multi-Output-Prozesse gilt: Eine Systemerweiterung mit Produktsubstitution ist möglich und muss einschließlich des substituierten Produkts ausgewiesen werden]. Szenarien, die vermiedene Umweltwirkungen beinhalten, dürfen nicht berücksichtigt werden. Gutschriften für vermiedene Umweltwirkungen während der Nutzungsphase von Produkten im Vergleich zu alternativen Prozessen sind nicht anwendbar. Auf diese Weise können Umweltwirkungen entlang der Lieferkette weitergegeben werden, damit die Informationen dokumentiert werden und nachverfolg- und verifizierbar sind.

Die Deklaration der Konsequenzen von über die Produktsystemgrenze hinaus wiedergewonnenen Materialien oder wiedergewonnener Energie repräsentiert die wirkungsorientierte LCA-Modellierung und darf daher separat zu Informationszwecken erfolgen.

[spezifische PCR: Es gilt die PCR.]

## Produktklassifikation und repräsentatives Produkt

[PCR: Die PCR deckt die in 5.1.2 festgelegten Produktkategorien ab. Repräsentative Produkte müssen in der spezifischen PCR definiert werden.]

[spezifische PCR: Es gilt die PCR. Zusätzliche repräsentative Produkte müssen definiert werden. Üblicherweise ist es nicht praktikabel, eine spezifische EPD für jede Produktausführung innerhalb einer Produktreihe zu erstellen. Daher ist es häufig nötig, mehrere repräsentative Produkte auszuwählen, bei denen es sich um gute Stellvertreter für die meisten Ausführungen des Produkts handelt. In der Praxis werden in einem für eine Produktreihe erstellten EPD-Dokument aus ausgewählten repräsentativen Produkten hergeleitete Ergebnisse für mehrere deklarierte Einheiten ausgewiesen. Das repräsentative Produkt muss so spezifisch wie möglich definiert werden und zumindest die Werkstoffliste der deklarierten Einheit umfassen.]

## Funktionelle/deklarierte Einheit

### Allgemeines

[PCR:] Da die PCR eine Reihe von Produktkategorien abdecken kann, ist es möglich, dass eine spezifische funktionelle/deklarierte Einheit nicht festgelegt werden kann. Daher muss die PCR die allgemeinen Anforderungen für die spezifische PCR darlegen, um die funktionelle/deklarierte Einheit und den Referenzfluss festzulegen. Diese Anforderungen sollten mit ähnlichen oder verwandten PCRs harmonisiert werden.

Die funktionelle Einheit (FE) entspricht dem quantifizierten Nutzen der Hauptfunktion(en) eines Produkts oder Systems, auf das sich die In- und Outputs beziehen. Die funktionelle Einheit muss definiert sein durch:

- Hauptfunktion(en), die der/die Anwender*in erhält;

- Umfang und Grad des Nutzens, den die Hauptfunktion(en) erreichen sollen. Dieser Grad muss entsprechend den Marktgewohnheiten, den regulatorischen Anforderungen, den Normen und/oder dem Stand der Technik bestimmt werden;

- Referenz-Nutzungsdauer (RSL) des Referenzprodukts gemäß den in 6.3.3 festgelegten Bestimmungen.

Die FE dient als Referenzeinheit für den Vergleich zwischen verschiedenen Alternativen (z. B. Produkten, Systemen oder technischen Lösungen), die die Hauptfunktionen mit dem notwendigen Grad des Nutzens bereitstellen sollen. Für zeitbezogene Aspekte kann es wichtig sein, innerhalb der funktionellen Einheit einen Zeitrahmen festzulegen (z. B. Transport von 1 Tonne Ware von A nach B in maximal 3 Stunden).

Der Referenzfluss beschreibt alle Abläufe, die zur Erfüllung der FU benötigt werden. Ein spezifischer Referenzfluss entspricht jeweils einer spezifischen technischen Lösung, die die FU erfüllt.

Der Referenzfluss muss Folgendes umfassen:

- die quantitative Menge der Produkte, z. B. definiert anhand ihrer Masse in kg, die zur Erfüllung der funktionellen Einheit aufgewendet werden; diese werden als „Referenzprodukt“ bezeichnet;

- außerdem Zwischenproduktflüsse, etwa Hilfsstoffe und Verpackung, einschließlich Abfall und entsorgter Materialien, die im jeweiligen Lebenswegabschnitt entstehen.

Ein Produkt kann eine Reihe von Funktionen erfüllen. Ausgehend von ihrem Ziel und Anwendungsbereich kann sich eine durchgeführte Ökobilanz für eine bestimmte Funktion und ein bestimmtes Szenario auf eine funktionale Einheit beziehen, oder sie kann mehrere Funktionalitäten und Szenarien abdecken und sich dann auf eine deklarierte Einheit (DE) beziehen. Die DE ist als Alternative zur FE zu verwenden, wenn keine FE definiert werden kann. Dies ist der Fall, wenn das Produkt im Rahmen seiner Anwendung auf viele verschiedene Arten verwendet werden kann oder wenn die genaue Funktion des Produkts oder der Szenarien des Systems, dessen Bestandteil es ist, nicht angegeben oder unbekannt ist. Dies kann auch der Fall sein, wenn der Anwendungsbereich nur einen „von der Wiege bis zum Werkstor“-Ansatz ohne eine definierte Funktion abdeckt.

Die deklarierte Einheit muss Folgendes klar angeben:

- Produktmenge;

- verwendete Einheit (Stückzahl, Masse (kg), Länge (m), Fläche (m2), Volumen (m3));

- mathematische Beziehung zwischen funktioneller Einheit und deklarierter Einheit, falls zutreffend.

Für die Entwicklung von Szenarien wie beispielsweise für Transport und Entsorgung müssen Umrechnungsfaktoren für die Masse je funktioneller/deklarierter Einheit bereitgestellt werden. Bei Bedarf dürfen zusätzliche Umrechnungsfaktoren, z. B. für das Volumen, in einer spezifischen PCR für bestimmte Produkte definiert werden.

Alle Berechnungen im Zusammenhang mit den in der Untersuchung erhobenen quantitativen Input- und Output-Daten müssen im Verhältnis zum Referenzfluss oder zur deklarierten Einheit erfolgen.

[spezifische PCR: ] Es gilt die PCR. Die funktionelle/deklarierte Einheit und der Referenzfluss müssen in der spezifischen PCR gemäß der PCR genauer festgelegt werden. Eine spezifische PCR muss die Leistungsmerkmale und Referenz-Nutzungsbedingungen festlegen, die die funktionelle Einheit ggf. abdecken soll.

### Technische Spezifikationen

[PCR:] Bei Bedarf darf eine PCR Regeln für die Deklaration technischer Spezifikationen des Produkts festlegen, beispielsweise im Rahmen der Beschreibung seiner Funktion. Technische Spezifikationen müssen ausreichend Informationen enthalten, damit ein*e Anwender*in der EPD die technische Leistung und den Nutzen eines Produkts in jedem relevanten Zusammenhang bewerten kann.

Die technischen Spezifikationen müssen eine geschätzte Produktlebensdauer angeben, sofern relevant. Dies kann die technische Lebensdauer des Produkts sein, d. h. die durchschnittliche Dauer, für die das Produkt ausgelegt ist oder nachweislich hält, und/oder eine tatsächliche Lebensdauer, d. h. die durchschnittliche Dauer, während der das Produkt nachweislich in Gebrauch ist. Die Produktlebensdauer muss in einer gängigen Einheit wie Jahre, Betriebsstunden oder gefahrene Kilometer angegeben werden. Dabei ist zu beachten, dass die technische Lebensdauer nicht mit der Garantielaufzeit zu verwechseln ist oder in Beziehung zu dieser steht, unabhängig davon, ob die Garantie gesetzlich vorgeschrieben oder freiwillig angeboten wird. Die PCR darf Regeln dafür festlegen, ob die Produktlebensdauer für das Produkt definiert werden muss. Sie darf zudem Regeln oder Leitlinien dazu festlegen, wie sie zu schätzen ist, z. B. in Form von Anforderungen an Nachweise. Die Festlegung der Produktlebensdauer für ein spezifisches Produkt muss jedoch verifizierbar sein.

Die Produktlebensdauer entspricht nicht zwangsläufig der Referenz-Nutzungsdauer (RSL) der Produktkategorie, der das Produkt angehört. Die RSL einer Produktkategorie ist die Referenzzeit, auf die sich der Nutzen aller Produkte in einer Produktkategorie als Teil der Definition der funktionellen Einheit beziehen muss. So kann beispielsweise eine spezifische PCR die RSL einer Produktkategorie auf 10 Jahre festlegen (z. B. weil dies eine typische technische Lebensdauer für die Produktkategorie ist) und die funktionelle Einheit so definieren, dass eine bestimmte Funktion im Laufe der RSL erfüllt wird. Besitzt ein Produkt dann eine (nachgewiesene) technische Lebensdauer von 5 Jahren, werden zwei solcher Produkte (oder ein Ersatzprodukt oder eine Instandsetzung des jeweiligen Produkts, je nach Produkt) benötigt, um die funktionelle Einheit zu erfüllen. Besitzt ein Produkt eine (nachgewiesene) technische Lebensdauer von 20 Jahren, [kann seine Umweltwirkung entsprechend angepasst oder reduziert werden, um] die funktionelle Einheit zu erfüllen.

[spezifische PCR:] Es gilt die PCR. Die spezifische PCR muss Festlegungen dazu enthalten, ob die Produktlebensdauer für die spezifische Produktkategorie relevant ist. Sie muss außerdem Anforderungen oder Leitlinien zur Schätzung der Produktlebensdauer vorgeben.

### Referenz-Nutzungsdauer (RSL) (falls zutreffend)

[PCR:] Die RSL ist nur dann relevant für die Definition, wenn eine zeitbezogene funktionelle Einheit bestimmt und als Funktion ausgedrückt wird, die während eines festgelegten Zeitraums (der RSL) erfüllt wird. Wenn eine deklarierte Einheit oder eine andere Art von funktioneller Einheit verwendet wird, ist es nicht unbedingt erforderlich, eine RSL zu definieren.

Die RSL muss sich auf den deklarierten technischen und funktionellen Nutzen des Produkts beziehen, unter definierten Referenzbedingungen für den Gebrauch festgelegt werden und begründet und überprüfbar sein. Der deklarierte funktionelle und technische Nutzen kann auf Spezifikationen für die Bestimmung oder Berechnung dieses Nutzens beruhen, die in einschlägigen harmonisierten Europäischen Normen enthalten sind.

Die RSL eines Produktes kann auf empirischen Daten, Wahrscheinlichkeiten, statistischen Daten, bestimmten Anforderungen oder Forschungsergebnissen bzw. wissenschaftlichen Daten beruhen und muss den geplanten Verwendungszweck (also die Nutzungsbeschreibung) berücksichtigen, siehe ISO 15686-1, ISO 15686-2, ISO 15686-7 und ISO 15686-8. Dies muss in der EPD vermerkt werden.

[spezifische PCR:] Es gilt die PCR. Die spezifische PCR legt die RSL für die jeweilige Produktkategorie und funktionelle Einheit fest, falls zutreffend.

## Systemgrenze

### Prozessablauf/Systemdiagramm

Fügen Sie ein Prozessablaufdiagramm ein, das die Prozesse darstellt, die für die jeweilige Produktkategorie im Allgemeinen in EPDs enthalten sein müssen, sollen oder dürfen. Das Diagramm muss die Lebenswegabschnitte des Produkts sowie, falls zutreffend, die Informationsmodule zeigen, zu denen die Prozesse gehören. Das Diagramm sollte zudem wichtige Auslassungen von Lebenswegabschnitten oder Prozessen darstellen.

Bild 1: Prozessablaufdiagramm

Die folgenden Lebenswegabschnitte und Prozesse müssen in der Systemgrenze enthalten sein, siehe auch Bild 1.

[PCR:] Die Ökobilanz muss alle wichtigen Produktflüsse hin zum System enthalten, darunter Energie- und Materialressourcen, sowie jene weg vom System, darunter Emissionen in die Luft, in den Boden und ins Wasser sowie Abfall, und sie müssen dem jeweiligen Lebenswegabschnitt zugeordnet sein.

Eine kurze Beschreibung der enthaltenen Prozesse und Lebenswegabschnitte muss an dieser Stelle nach 5.2 angegeben werden:

- Stadium der Rohstoffbeschaffung und Vorverarbeitung;

- Fertigungsstadium;

- Vertriebsstadium (falls zutreffend);

- Einbaustadium (falls zutreffend);

- Nutzungsstadium (falls zutreffend);

- Abbaustadium (falls zutreffend);

- Entsorgungsstadium (falls zutreffend).

Investitionsgüter wie Gebäude, Maschinen, Werkzeuge und Infrastruktur, die Verpackung für den internen Transport (d. h. Kisten zum Transport von Teilen, Komponenten zum Sammelpunkt) sowie Gemeinkosten-Aktivitäten (z. B. Geschäftsreisen, Marketing und Werbung …) [müssen/sollten/dürfen entsprechend berücksichtigt werden, sofern dies für die Gesamtauswertung eines Ergebnisses relevant ist. Aktivitäten, die nicht direkt der Produktion des Referenzprodukts zugeordnet werden können, [müssen/sollten/dürfen] von der Systemgrenze ausgeschlossen oder durch die Verwendung generischer Zahlen integriert werden, sofern vorhanden.]

[Abhängig vom Beitrag zu den Gesamtergebnissen und in Übereinstimmung mit den in EN ISO 14040 und EN ISO 14044 festgelegten Abschneideregeln] darf aus der Systemgrenze Folgendes unter anderem weggelassen werden:

- Beleuchtung, Heizung, sanitäre Einrichtungen und Infrastrukturreinigung;

- Transport der Mitarbeitenden;

- Herstellung und Wartung der Produktionsanlage und Maschinen, sofern sie nicht proportional zum Referenzfluss sind;

- Bau und Wartung der Infrastruktur, sofern sie nicht proportional zum Referenzfluss sind;

- Transportsysteme und Infrastruktur, sofern sie nicht proportional zum Referenzfluss sind;

- Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten;

- Marketingaktivitäten im Zusammenhang mit dem Produkt;

- Einrichtungen zur Mitarbeitendenverpflegung.

[spezifische PCR: Es gilt die PCR. Zusätzliche oder konkretere Hinweise dürfen gegeben werden.]

### Abschneideregeln

[PCR:] Kriterien für eine Nichtbetrachtung von Inputs und Outputs (Abschneideregeln) in der Ökobilanz und in Informationsmodulen und sonstiger zusätzlicher Angaben sollen die Berechnung effizienter machen. Es müssen alle verfügbaren Daten verwendet werden. Abschneidungen sind zu vermeiden und dürfen nicht verwendet werden, um Daten zu verschweigen. Werden Abschneideregeln angewandt, muss dies in der EPD unter Angabe der aufgrund von Abschneidungen nicht beachteten Sachbilanzdaten dokumentiert werden.

Das folgende Verfahren muss für eine Nichtbeachtung von Inputs und Outputs angewendet werden:

- alle Inputs und Outputs eines (Einheits-)Prozesses, für die Daten vorliegen, müssen in die Berechnung einfließen. Datenlücken [sollten/dürfen] mit aus Durchschnittsdaten oder generischen Daten gewonnenen konservativen Annahmen gefüllt werden. Jede Annahme für eine solche Entscheidung muss dokumentiert werden;

- im Fall von unzureichenden Input-Daten oder Datenlücken für einen (Einheits-)Prozess müssen die Abschneidekriterien von maximal [1/3 %] des erneuerbaren und des nicht erneuerbaren Einsatzes von Primärenergie und [1/3 %] der Gesamtmasse dieses Einheitsprozesses eingehalten werden. Die Gesamtsumme der vernachlässigten Input-Flüsse je Lebenswegabschnitt darf höchstens [3/5 %] des Energie- und Masseeinsatzes betragen. Konservative Annahmen in Kombination mit Plausibilitätsbetrachtungen und einem Expertenurteil können zum Nachweis der Übereinstimmung mit diesen Kriterien herangezogen werden;

- besonders sorgfältig sollte bei der Einbeziehung von Stoff- und Energieflüssen vorgegangen werden, von denen bekannt ist, dass sie ein Potenzial für erhebliche Emissionen in Luft, Wasser und in den Boden bezogen auf die Umweltindikatoren dieses Dokuments besitzen. Selbst wenn sie unter die Abschneideregel von [3/5 %] fallen, müssen Inputs/Outputs, von denen bekannt oder zu erwarten ist, dass sie mehr als [3/5 %] zu den Ergebnissen jeglicher Umweltleistungskennzahlen beitragen, mitangegeben werden. Die kumulative Abschneidung von [3/5 %] umfasst keine Sachbilanzdaten, die gemäß der PCR ausdrücklich außerhalb der Systemgrenze liegen. Konservative Annahmen in Kombination mit Plausibilitätsbetrachtungen und einem Expertenurteil können zum Nachweis der Übereinstimmung mit diesen Kriterien herangezogen werden.

[spezifische PCR:] Es gilt die PCR. [Die spezifische PCR muss die Prozesse anführen, die aufgrund der Abschneideregeln keine Beachtung in der Modellierung finden dürfen, und angeben, dass keine weiteren Abschneidungen zulässig sind. Wenn keine Abschneidung zulässig ist, muss diese Anforderung explizit in der spezifischen PCR genannt werden.]

## Modellierungsregeln

### Modellierung des Klimawandels

Das Treibhauspotential (GWP, en: global warming potential) wird gemäß dem sechsten IPCC-Bewertungsbericht (IPCC 2021) anhand eines zeitlichen Horizonts von 100 Jahren modelliert.

### Elektrizitätsmodellierung

[PCR:] Die mit dem Stromverbrauch verbundenen Treibhausgasemissionen müssen Folgendes beinhalten:

- Treibhausgasemissionen, die während des Lebenswegs des Stromversorgungsystems entstehen, darunter vorgelagerte Emissionen (z. B. die Gewinnung und der Transport des Brennstoffs zum Stromerzeuger, der Anbau und die Verarbeitung von Biomasse, die als Brennstoff dienen soll, oder der Aufbau von Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarer Energie);

- während der Stromerzeugung entstehende Treibhausgasemissionen, einschließlich Verlusten bei der Übertragung und Verteilung;

- nachgelagerte Emissionen (z. B. Behandlung von Abfall aus dem Betrieb nuklearer Stromerzeugungsanlagen oder von Asche aus kohlebefeuerten Kraftwerken).

Wenn Strom intern (z. B. vor Ort) erzeugt und für ein betrachtetes Produkt verbraucht wird und wenn keine Herkunftsnachweise oder sonstige vertraglich geregelten Mittel an Dritte verkauft wurden, so müssen für dieses Produkt die Lebenswegdaten dieses Stroms verwendet werden.

Ein Treibhausgas-Emissionsfaktor, der vom Stromlieferanten der Organisation für den verbrauchten Strom bereitgestellt wurde, darf verwendet werden, wenn eine direkte Übertragungsleitung zwischen der Organisation und der Erzeugungsanlage besteht, aus der der Emissionsfaktor abgeleitet wurde, und keine vertraglich geregelten Mittel für diesen Stromverbrauch an Dritte verkauft wurden.

Eingekaufter Netzstrom sollte unter Verwendung eines lieferantenspezifischen Strommixes bilanziert werden, sofern im jeweiligen Land ein verlässliches Nachverfolgungssystem vorhanden ist.

Die ökologische Glaubwürdigkeit der Verwendung eines lieferantenspezifischen Strommixes beruht auf der Fähigkeit vertraglich geregelter Nachverfolgungsmittel, um Umweltaussagen gegenüber Verbraucher*innen korrekt und exklusiv zu kommunizieren. Ohne diese Zuverlässigkeit fehlt der EPD die Genauigkeit und Konsistenz, die erforderlich ist, um Entscheidungen zur produkt- oder unternehmensbezogenen Strombeschaffung und belastbare Aussagen gegenüber Verbraucher*innen treffen zu können. Um dies sicherzustellen, wurde eine Reihe von Mindestkriterien festgelegt, die die Integrität dieser vertraglich geregelten Mittel als vertrauenswürdige Quelle für Angaben zu Umweltwirkungen gewährleisten sollen. Diese Kriterien definieren die grundlegenden Anforderungen für die Einbeziehung eines lieferantenspezifischen Strommixes in EPD-Bewertungen.

Für den Verbrauch aus dem Stromnetz muss der folgende Strommix in hierarchischer Reihenfolge verwendet werden:

- Ein lieferantenspezifisches Stromprodukt muss verwendet werden, sofern ein 100%iges Nachverfolgungssystem im betreffenden Land vorhanden ist oder wenn:

  - lieferantenspezifische Daten verfügbar sind und

  - die Mindestkriterien zur Sicherstellung der Zuverlässigkeit der vertraglich geregelten Mittel erfüllt sind.

- Der lieferantenspezifische gesamte Netzstrommix muss verwendet werden, wenn:

  - er verfügbar ist und

  - die Mindestkriterien zur Sicherstellung der Zuverlässigkeit der vertraglich geregelten Mittel erfüllt sind.

- Der länderspezifische Reststrommix muss verwendet werden. „Länderspezifisch“ bezieht sich auf das Land, in dem der jeweilige Lebenswegabschnitt oder die jeweilige Aktivität stattfindet. Der Reststrommix verhindert Doppelzählungen bei der Verwendung eines lieferantenspezifischen Strommixes in den obengenannten Optionen.

Wenn Daten nur auf regionaler Ebene verfügbar sind, muss der regional durchschnittliche Reststrommix verwendet werden oder ersatzweise der Verbrauchsmix.

[Hinweis: Für Szenarien des Nutzungsstadiums gilt dieselbe Hierarchie. Wird das Produkt von Verbraucher*innen oder Organisationen genutzt, die nicht klar definierbar sind, muss der regionale Verbrauchsmix verwendet werden, und falls verfügbar, muss der regionale spezifische Reststrommix angewandt werden.]

[PCR:] Mindestkriterien zur Sicherstellung der Zuverlässigkeit vertraglich geregelter Mittel von Lieferanten (basierend auf den in ISO 14067 definierten Qualitätskriterien für eingekauften Strom)

Ein lieferantenspezifisches Stromprodukt bzw. ein lieferantenspezifischer Strommix darf nur verwendet werden, wenn der/die Anwender*in der EPD sicherstellt, dass der Vertrag die nachfolgend festgelegten Kriterien erfüllt. Wenn vertraglich geregelte Mittel diese Anforderungen nicht erfüllen, muss stattdessen der Standard-Stromverbrauchsmix verwendet werden.

Um sicherzustellen, dass vertraglich geregelte Mittel verlässlich sind, existieren bereits etablierte Qualitätskriterien. Ein vertraglich geregeltes Mittel gilt als verlässlich, wenn es folgende Kriterien erfüllt:

- Übermittlung der Angaben zu den Stromeinheiten, die zusammen mit den Eigenschaften des Generators bereitgestellt werden;

- Unterstützung durch eine eindeutige Umweltaussage, während es das einzige Instrument ist, das das mit dieser Strommenge verbundene umweltbezogene Attribut besitzt;

- Zurückverfolgung und Zurücknahme, Einstellung oder Kündigung durch das oder im Auftrag des jeweilige(n) Unternehmen(s) (z. B. durch eine Vertragsprüfung, eine Zertifizierung durch Dritte oder eine automatische Verarbeitung über andere Offenlegungsregister, -systeme oder -mechanismen);

- größtmögliche Nähe zum Zeitrahmen, auf den das vertraglich geregelte Mittel angewendet wird;

- Erzeugung im Land oder innerhalb der Marktgrenzen, in denen der Verbrauch erfolgt, wenn es sich um ein Verbundstromnetz handelt.

[spezifische PCR: Es gilt die PCR.]

### Allokationsregeln

#### Allgemeines

[PCR: Die PCR muss definieren, welche Allokationsregeln für die Nutzung der PCR anzuwenden sind und wie die Modellierungsberechnungen durchzuführen sind. Wenn eine ökonomische Allokation verwendet wird, muss das Berechnungsverfahren zur Herleitung der Allokationsfaktoren in der PCR festgelegt und vorgegeben werden.

Die meisten Industrieprozesse erzeugen mehr als nur das vorgesehene Produkt. Üblicherweise wird mehr als ein Input-Fluss benötigt, um ein Produkt herzustellen, und manchmal sind Produkte die Co-Produkte anderer Produkte (Co-Produktion). In der Regel ist die Aufteilung der Materialflüsse auf diese nicht einfach. Zwischenprodukte und Abfälle können recycelt werden und als Inputs in andere Prozesse verwendet werden.

In diesem Unterabschnitt muss beschrieben werden, wie Inputs und Outputs den End- und Zwischenprodukten zugeordnet werden. Es gilt die in EN ISO 14040 und EN ISO 14044 definierte Hierarchie.

„Multi-Output“: Die Allokation basiert auf einer quantitativen Berechnung der in DIN EN ISO 14040 und DIN EN ISO 14044 festgelegten In- und Outputs. Die Allokation kann beispielsweise in Bezug auf die Verteilung von Funktionen, physikalischen Eigenschaften oder wirtschaftlichen Aspekten erfolgen.

Physikalische Beziehungen eines Prozesses müssen als erste Instanz verwendet werden. Oft kann die Masse oder der Heizwert verwendet werden. Als Alternative hierzu können wirtschaftliche Zahlen dienen. Wirtschaftliche Zahlen sollten verwendet werden, wenn die wirtschaftlichen Zahlen der Outputs stark voneinander abweichen und offensichtlich ist, welches Produkt den Ziel-Output darstellt. Beispiele für wirtschaftliche Zahlen sind Kosten, Verkaufspreise und Marktpreise. Die wirtschaftliche Allokation ist eine geeignete Zuteilungsmethode in Fällen, in denen physikalische Beziehungen (z. B. Masse oder Energie) nicht sinnvoll oder nicht verfügbar sind. Dies gilt besonders, wenn der Wert des Hauptprodukts hoch ist, dessen Masse jedoch geringer ist als die der Nebenprodukte. Es ist ein etabliertes Kriterium, dass die wirtschaftliche Allokation nur angewendet werden darf, wenn der Preisunterschied zwischen den verknüpften Produkten mindestens 5:1 beträgt.

Darüber hinaus müssen die Marktpreise der verknüpften Produkte transparent, überprüfbar und aktuell sein. Und die Preisbasis (z. B. Durchschnittspreise über ein Jahr) muss dokumentiert werden.]

[spezifische PCR: Es gilt die PCR. Zusätzliche oder konkretere Hinweise dürfen gegeben werden.]

#### Allokation von Co-Produkten

[PCR:] Im Fall einer verbundenen Co-Produktion, in der die Prozesse nicht unabhängig voneinander getrennt werden können, muss die Allokation den Hauptzweck der untersuchten Prozesse berücksichtigen und sie allen relevanten Produkten und Funktionen angemessen zuordnen. Der Zweck einer Produktionsstätte und damit der zugehörigen Prozesse wird im Allgemeinen in den Zulassungs- oder Anerkennungsunterlagen angegeben.

Prozesse, die einen sehr geringen Beitrag zum Betriebseinkommen leisten, dürfen vernachlässigt werden. Die Allokation bei einer verbundenen Co-Produktion muss wie folgt durchgeführt werden:

- die Allokation muss auf physikalischen Eigenschaften beruhen (z. B. Masse, Volumen), wenn der Unterschied in dem durch die Co-Produkte generierten ökonomischen Wert gering ist; oder

- in anderen Fällen muss die Allokation auf den ökonomischen Werten beruhen;

- Materialflüsse, die spezifische inhärente Eigenschaften mit sich bringen, z. B. Energiegehalt und elementare Zusammensetzung (z. B. biogener Kohlenstoffgehalt), dürfen unabhängig von ihrem Beitrag zum Betriebseinkommen auch entsprechend der physikalischen Flüsse zugeordnet werden.

ANMERKUNG 1	Beiträge zum Betriebseinkommen in der Größenordnung von 1 % oder weniger werden als sehr niedrig betrachtet. Ein Unterschied im Betriebseinkommen von mehr als 25 % wird als groß erachtet.

ANMERKUNG 2	Es ist notwendig, zusammen mit anderen relevanten Sektoren eine einheitliche Position bezüglich der passendsten Methode zu bestimmen.

ANMERKUNG 3	Produkte und Funktionen sind durch Prozesse bereitgestellte Outputs oder Dienstleistungen, die einen positiven ökonomischen Wert besitzen.

ANMERKUNG 4	In Industrieprozessen gibt es eine große Bandbreite von verschiedenen Arten von Werkstoffen, die im Zusammenhang mit den gewünschten Produkten hergestellt werden. In der Fachsprache können diese als Nebenprodukte, Co-Produkte, Zwischenprodukte, Nicht-Kernprodukte oder Sub-Produkte bezeichnet werden. In diesem Dokument werden diese Begriffe als äquivalent betrachtet. Für die Allokation von Umweltaspekten und -wirkungen wird jedoch zwischen Co-Produkten und Nebenprodukten unterschieden, wenn dies die Ergebnisse beeinflussen kann.

[spezifische PCR: Es gilt die PCR. Zusätzliche oder konkretere Hinweise dürfen gegeben werden.]

#### Allokationsverfahren für Entsorgung, Wiederverwendung, Recycling und Wiedergewinnung

[PCR:] In der PCR ist festzulegen, wie die Entsorgung, die Wiederverwendung, das Recycling und die Wiedergewinnung modelliert werden.

Die Entsorgung von Produkten, die während des Fertigungs-, Vertriebs-, Einzelhandels- oder Nutzungsstadiums oder nach der Nutzung verwendet werden, ist in die Gesamtmodellierung des Lebenswegs der Produkte einzubeziehen. Im Allgemeinen sollte dies in dem Lebenswegabschnitt, in dem der Abfall entsteht, modelliert und angegeben werden. Dieser Unterabschnitt regelt die Modellierung der Entsorgung von Produkten.

Das Entsorgungsstadium eines Produkts beginnt, wenn es seine vorgesehene Funktion nicht mehr erfüllen kann und außer Betrieb genommen wird.

Zu den Entsorgungsstadien zählt Folgendes:

- Demontage und/oder Abriss,

- Transport zur Abfallaufbereitung,

- Abfallaufbereitung zur Wiederverwendung, Wiedergewinnung und/oder zum Recycling,

- endgültige Beseitigung von Abfällen einschließlich ihrer physikalischen Vorbehandlung und der Verwaltung der Deponie,

- Vorbehandlungen und alle Transporte, Bereitstellung aller Materialien, Produkte und der damit verbundene Energie- und Wasserverbrauch.

Der Abbau des biogenen Kohlenstoffgehalts eines Produktes in einer Feststoff-Abfalldeponie, der als biogene Treibhauspotenzialemissionen deklariert wird, wird als Teil des Produktsystems betrachtet. Jeglicher verbleibender biogener Kohlenstoff wird in Übereinstimmung mit IPCC-Zahlen behandelt und in CO2-Emissionen bzw. biogene Methanemissionen umgerechnet.

Die Systemgrenze der Entsorgung wird innerhalb des Produktsystems als der Punkt definiert, an dem die Outputs des untersuchten Systems (z. B. Werkstoffe oder Produkte) endgültig beseitigt werden.

Ende der Abfalleigenschaft

Im Entsorgungsstadium eines Produkts werden alle Outputs, die während der Demontage, dem Abbau oder Abriss, der normalen Wartung, der Reparatur, des Austauschs oder der Modernisierung anfallen, alle Materialien, alle Komponenten und Produkte usw. in erster Linie als Abfall betrachtet. Diese Outputs erreichen jedoch das Ende der Abfalleigenschaft, wenn sie alle drei der folgenden Kriterien erfüllen:

- das wiedergewonnene Material, Produkt oder Bauteil wird üblicherweise für spezifische Zwecke verwendet;

- für ein solches wiedergewonnenes Material, Produkt oder Bauteil besteht ein Markt oder Bedarf, der z. B. durch einen positiven ökonomischen Wert gekennzeichnet ist;

- das wiedergewonnene Material, Produkt oder Bauteil erfüllt die technischen Anforderungen für die spezifischen Zwecke und entspricht den Rechtsvorschriften und Normen, die für Produkte gelten.

Wenn diese drei Kriterien erfüllt sind, wird dieser Output allerdings nicht zu einer insgesamt negativen Umweltwirkung führen.

ANMERKUNG	Der „spezifische Zweck“ ist nicht auf die Funktion auf einer bestimmten Ebene beschränkt, sondern kann auch für einen Werkstoff gelten, der als Input für einen Industrieprozess mit einem gewünschten Zweck dient.

Nach dem Verursacherprinzip werden Belastungen (z. B. Emissionen) aus der Abfallentsorgung als Teil des untersuchten Produktsystems angesehen. Für den Werkstoff wird ein Abschneideansatz verwendet. Alle nachfolgenden Bemühungen zur Abfallbehandlung sind mit der Erzeugung von Sekundärstoffen verbunden. Wird jedoch während des Recyclingprozesses aus der Abfallverbrennung oder -deponie Energie erzeugt, z. B. Wärme und Strom, werden die Emissionen aus der Produktion mit der Wärme oder dem Strom verbunden, wenn sie in einem anderen Produktsystem Anwendung finden.

Die Modellierung des Nutzens und der Belastungen über den Produktlebensweg hinaus wird in 7.9 festgelegt.

[spezifische PCR: Es gilt die PCR. Zusätzliche oder konkretere Hinweise dürfen gegeben werden.]

### Modellierung weiterer relevanter Kategorien

[PCR: Hier wird die Modellierung für relevante Kategorien definiert.

Weitere Kategorien könnten sein:

- Landwirtschaft [Wenn die landwirtschaftliche Produktion Teil des Anwendungsbereichs der PCR ist, sollte die Modellierung der landwirtschaftlichen Prozesse beschrieben werden. Dazu können nutzpflanzenspezifische oder länder-, regionen- oder klimaspezifische Daten zu Erträgen, Wasser- und Landnutzung, Landnutzungsänderungen, Mengen von (künstlichen und organischen) Düngemitteln (N- und P-Mengen) und Pestiziden (pro Wirkstoff) pro Hektar und Jahr herangezogen werden, sofern verfügbar;

- Biogas;

- Landnutzung und Landnutzungsänderung;

- … .]

[spezifische PCR: Es gilt die PCR. Zusätzliche oder konkretere Hinweise dürfen gegeben werden.]

## Szenarien

[PCR:] Szenarien beschreiben die Parameter einer bestimmten Funktion oder eines Prozesses des Produktsystems. Szenarien helfen bei der Berechnung der Lebenswegabschnitte, da sie Prozesse abdecken, die einen oder alle Lebenswegabschnitte betreffen – mit Ausnahme des Stadiums der Rohstoffbeschaffung und Fertigung. Wenn spezifische Szenarien entwickelt werden, müssen sie auf den in diesem Abschnitt des Dokuments festgelegten Bestimmungen beruhen und in dem entsprechenden Unterabschnitt in Abschnitt 7 angegeben werden.

Ein Szenario muss realistisch und repräsentativ für eine der wahrscheinlichsten Alternativen sein. (Wenn z. B. drei verschiedene Anwendungen möglich sind, muss entweder das wahrscheinlichste oder es müssen alle drei Szenarien deklariert werden). Szenarien dürfen keine Prozesse oder Verfahren enthalten, die derzeit keine Anwendung finden oder deren praktischer Nutzen nicht nachgewiesen wurde.

[spezifische PCR: Es gilt die PCR. Zusätzliche oder konkretere Hinweise dürfen gegeben werden.]

## Daten und Datenqualität

### Datensammlung

[PCR: Die Art der für die EPD verwendeten Daten hat einen erheblichen Einfluss auf die Ergebnisse der EPD. Die Ökobilanz (LCA) eines durchschnittlichen Produkts muss auf repräsentativen Durchschnittsdaten für das deklarierte Produkt beruhen, zumindest in Bezug auf die Prozesse, auf die der Hersteller Einfluss hat. Die Ökobilanz (LCA) eines bestimmten Produkts muss wiederum auf spezifischen Daten für das deklarierte Produkt beruhen, zumindest in Bezug auf die Prozesse, auf die der Hersteller Einfluss hat. Bei der Erstellung der PCR/spezifischen PCR müssen die wichtigsten Prozesse und die Anforderungen an die spezifischen Daten für diese Prozesse definiert werden. Die Anforderungen an die für diese Prozesse benötigten Daten müssen anhand der folgenden Schritte bestimmt werden. Im Allgemeinen werden die Anforderungen an die Datensammlung je nach dem Grad des Einflusses definiert, den der/die Anwender*in (bzw. das Unternehmen) auf den spezifischen Prozess hat. Die Daten und die Art der Daten, die für die verschiedenen Prozesse erforderlich sind, müssen in dem jeweiligen Unterabschnitt von Abschnitt 7 für den jeweiligen Prozess oder die jeweilige Gruppe von Prozessen angegeben werden.]

Tabelle 1: Daten und Datenqualität

| Situation | Option | Relevanteste Prozesse | Sonstige Prozesse |
| --- | --- | --- | --- |
| Situation 1: Prozess des Unternehmens, das die PCR verwendet | Option 1 | Verwendung unternehmensspezifischer Daten (DQR≤1,5) |  |
|  | Option 2 |  | Verwendung von Sekundärdaten (DQR≤3,0) |
| Situation 2: Nicht unternehmenseigener Prozess mit Zugang zu unternehmensspezifischen Daten | Option 1 | Verwendung unternehmensspezifischer Daten (DQR≤1,5) |  |
|  | Option 2 | Verwendung unternehmensspezifischer Aktivitätsdaten für den Transport (Entfernung) und Ersetzung der für Strommix und Transport verwendeten Teilprozesse durch lieferkettenspezifische Daten (DQR≤3,0) | Verwendung unternehmensspezifischer Aktivitätsdaten für den Transport (Entfernung) und Ersetzung der für Strommix und Transport verwendeten Teilprozesse durch lieferkettenspezifische Daten (DQR≤4,0) |
| Situation 3: Nicht unternehmenseigener Prozess ohne Zugang zu unternehmensspezifischen Daten | Option 1 | Verwendung von Standardsekundärdaten (DQR≤3,0) | Verwendung von Standardsekundärdaten (DQR≤40) |

[spezifische PCR: Es gilt die PCR.]

### Anforderungen an die Datenqualität von Primärdaten

[PCR:] Für Primärdaten gelten die folgenden Regeln:

- Die Daten sollten über mindestens ein Betriebsjahr gemittelt werden (muss nicht dem Kalenderjahr entsprechen); Abweichungen müssen begründet werden. Eine Abweichung kann z. B. gerechtfertigt sein, wenn die Produktion unter normalen Bedingungen nur während eines Teils des Jahres erfolgt (z. B. nur einmal, jährlich während einer bestimmten Jahreszeit oder eine Charge an wenigen Tagen im Jahr) oder wenn das Produkt noch nicht oder erst seit kurzem auf dem Markt ist. Daten, die sich über mehr als ein Produktionsjahr erstrecken, müssen verwendet werden, wenn es erhebliche Schwankungen von Jahr zu Jahr gibt, sodass z. B. der Fünfjahresdurchschnitt repräsentativer für das kommende Jahr ist;

- wenn Daten über mehrere Maschinen oder Fertigungsstandorte gemittelt werden, muss das Produktionsvolumen pro Maschine/Standort berücksichtigt werden;

- der Zeitraum der Datensammlung sollte so aktuell wie möglich sein; Abweichungen müssen begründet werden. Eine mögliche Begründung für eine Abweichung ist, dass Unregelmäßigkeiten während des aktuellsten Jahres die Repräsentativität der Daten beeinträchtigen;

- die Daten dürfen nicht älter als fünf Jahre sein und müssen für den Gültigkeitszeitraum der EPD repräsentativ sein;

- der Zeitraum, über den Inputs in und Outputs aus dem System berücksichtigt werden müssen, beträgt 100 Jahre von dem Jahr an gerechnet, für das der Datensatz als repräsentativ angesehen wird. Sofern maßgebend, sollte ein längerer Zeitraum betrachtet werden;

- der technologische Erfassungsbereich muss die physikalische Realität für das Referenzprodukt oder die jeweilige Produktfamilie widerspiegeln;

- der geographische Erfassungsbereich muss die betriebliche Realität innerhalb der verschiedenen Lebenswegabschnitte widerspiegeln;

- die Daten müssen den Regeln bezüglich der Systemgrenzen und den Abschneideregeln dieser PCR entsprechen.

[spezifische PCR: Es gilt die PCR.]

### Anforderungen an die Datenqualität für repräsentative Sekundärdaten

[PCR:] Für die Verwendung repräsentativer Sekundärdaten gelten die folgenden Regeln (die in der PCR näher erläutert werden dürfen):

- das Referenzjahr (das nicht dem Kalenderjahr entsprechen muss) muss so aktuell wie möglich sein, darf kein Referenzjahr repräsentieren, das länger als 10 Jahre zurückliegt, und es sollte für den Gültigkeitszeitraum der EPD repräsentativ sein;

- der technologische, geographische und zeitliche Erfassungsbereich der Daten muss so weit wie möglich die physikalische Realität des/der deklarierten Produkts/Produktgruppe widerspiegeln;

- die Daten sind auf Plausibilität zu prüfen (z. B. durch eine Massen- oder Energiebilanz oder durch Vergleiche mit anderen relevanten Informationsquellen);

- Datensätze aus Datenbanken sollten aus der neuesten Version der jeweiligen Datenbank stammen. Ist dies nicht der Fall, darf die Datenbankversion nicht älter als zwei Jahre sein, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der EPD mit einem neuen Gültigkeitszeitraum.

Beachten Sie, dass das „Referenzjahr“ nicht unbedingt dem Jahr der Datensammlung entsprechen muss, sondern beispielsweise das letzte Jahr sein darf, für das der Anbieter des Datensatzes diesen als vollständig repräsentativ erachtet. Wurde ein „Referenzzeitraum“ gewählt, müssen Beginn und Ende des Zeitraums dokumentiert werden.

Eine PCR darf Beispiele für zu verwendende Datensätze enthalten, die für die jeweilige Produktkategorie von besonderer Bedeutung sind, wenn diese die obengenannten Anforderungen erfüllen. Die Auflistung solcher Datenbanken in der PCR ersetzt nicht die Notwendigkeit einer Bewertung der Datenqualität während der Ökobilanzstudie.

[spezifische PCR: Es gilt die PCR.]

### [Bewertung der Datenqualität]

Es muss die Datenqualität jedes Datensatzes und der gesamten EPD-Studie berechnet und angegeben werden. Die Kriterien für die Bewertung der Datenqualität umfassen die technologische Repräsentativität (TeR), die geographischen Repräsentativität (GeR), die zeitbezogene Repräsentativität (TiR) und die Genauigkeit (P). Die Repräsentativität (technologisch, geographisch und zeitbezogen) gibt an, inwieweit die ausgewählten Prozesse und Produkte das analysierte System abbilden, während die Genauigkeit die Art und Weise der Ableitung der Daten und den damit verbundenen Grad der Unsicherheit beschreibt.

Die Kriterien für Primärdatensätze sind nachstehend aufgeführt, und die Bewertung der Datenqualität (en: data quality rating, DQR) erfolgt für jeden Datensatz auf der Grundlage der folgenden Gleichung (1) mithilfe von vier Kriterien, siehe auch Tabelle 2:

DQRpri=TeR+GeR+TiR+P4
(1)

wobei TeR der technologischen Repräsentativität, GeR der geographischen Repräsentativität, TiR der zeitbezogenen Repräsentativität und P der Genauigkeit entspricht.

Tabelle 2: DQR-Kriterien für Primärdatensätze

| Bewer-tung | P | TiR | TeR | GeR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gemessen/berech-net und extern verifiziert | Die Daten beziehen sich auf den jüngsten jährlichen Verwaltungszeitraum in Bezug auf das Veröffentlichungsdatum des EPD-Berichts. | Die Elementarflüsse und Aktivitätsdaten bilden explizit die Technologie des neu entwickelten Datensatzes ab. | Die Aktivitätsdaten und Elementarflüsse spiegeln die genaue geographische Lage wider, in der der im neu erstellten Datensatz modellierte Prozess stattfindet. |
| 2 | Gemessen/berech-net und intern verifiziert, Plausibilität durch Prüfer*in geprüft | Die Daten beziehen sich auf maximal 2 jährliche Verwaltungszeiträume in Bezug auf das Veröffentlichungsdatum des EPD-Berichts. | Die Elementarflüsse und Aktivitätsdaten stellen die Technologie des neu entwickelten Datensatzes stellvertretend dar. | Die Aktivitätsdaten und Elementarflüsse spiegeln die geographische Lage teilweise wider, in der der im neu erstellten Datensatz modellierte Prozess stattfindet. |
| 3 | Gemessen/berech-net und Literatur sowie Plausibilität nicht durch Prüfer*in geprüft ODER qualifizierte Schätzung auf der Grundlage von Berechnungen, deren Plausibilität durch den/die Prüfer*in geprüft wurde | Die Daten beziehen sich auf maximal 3 jährliche Verwaltungszeiträume in Bezug auf das Veröffentlichungsdatum des EPD-Berichts. | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| 4 | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| 5 | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |

Die Kriterien für Sekundärdatensätze sind nachstehend aufgeführt, und die Bewertung der Datenqualität (en: data quality rating, DQR) erfolgt für jeden Datensatz auf der Grundlage der folgenden Gleichung (2) mithilfe von drei Kriterien:

DQRsec =TeR+GeR+TiR3
(2)

wobei TeR der technologischen Repräsentativität, GeR der geographischen Repräsentativität und TiR der zeitbezogenen Repräsentativität entspricht, siehe Tabelle 3.

Tabelle 3: DQR-Kriterien für Sekundärdatensätze

| Bewer-tung | P | TiR | TeR | GeR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nicht zutreffend | Das Veröffentlichungsda-tum des EPD-Berichts liegt innerhalb des Gültigkeitszeitraums des Datensatzes. | Die in der EPD-Studie verwendete Technologie stimmt vollständig mit der im Datensatz beschriebenen Technologie überein. | Der in der EPD-Studie modellierte Prozess erfolgt in dem Land, für das der Datensatz gültig ist. |
| 2 | Nicht zutreffend | Das Veröffentlichungsda-tum des EPD-Berichts liegt spätestens 2 Jahre nach dem Gültigkeitszeitraum des Datensatzes. | Die in der EPD-Studie verwendeten Technologien sind im Technologiemix des Datensatzes enthalten. | Der in der EPD-Studie modellierte Prozess erfolgt in der geographischen Region (z. B. Europa), für die der Datensatz gültig ist. |
| 3 | Nicht zutreffend | Das Veröffentlichungsda-tum des EPD-Berichts liegt spätestens 4 Jahre nach dem Gültigkeitszeitraum des Datensatzes. | Die in der EPD-Studie verwendeten Technologien stimmen nur teilweise mit den im Datensatz beschriebenen Technologien überein. | Der in der EPD-Studie modellierte Prozess erfolgt in einer der geographischen Regionen, für die der Datensatz gültig ist. |
| 4 | Nicht zutreffend | Das Veröffentlichungsda-tum des EPD-Berichts liegt spätestens 6 Jahre nach dem Gültigkeitszeitraum des Datensatzes. | Die in der EPD-Studie verwendeten Technologien ähneln den im Datensatz beschriebenen Technologien. | Der in der EPD-Studie modellierte Prozess erfolgt in einem Land, das nicht zu den geographischen Regionen gehört, für die der Datensatz gültig ist, aber nach Expertenmeinung besitzt es genügend Ähnlichkeiten. |
| 5 | Nicht zutreffend | Das Veröffentlichungsda-tum des EPD-Berichts liegt mehr als 6 Jahre nach dem Gültigkeitszeitraum des Datensatzes, oder der Gültigkeitszeitraum wurde nicht festgelegt. | Die in der EPD-Studie verwendeten Technologien unterscheiden sich von den im Datensatz beschriebenen Technologien. | Der in der EPD-Studie modellierte Prozess erfolgt in einem anderen Land als dem, für das der Datensatz gültig ist. |

Der DQR-Durchschnitt für die EPD-Studie setzt sich aus dem Durchschnitt aller individuellen DQR-Werte zusammen und muss auf der folgenden Gleichung (3) beruhen:

DQR =1n+m i=1nDQRpri,  i+j=1mDQRsec,j 
(3)

[PCR: Der DQR-Durchschnitt darf in der PCR auch als gewichteter Durchschnitt der einzelnen DQR-Werte festgelegt werden. Dies kann auf der Grundlage der Umweltwirkung (Einzelwert oder relevantester Indikator des Umweltfußabdrucks), des Massenflusses oder der Relevanz des jeweiligen Datensatzes erfolgen.]

[spezifische PCR: Es gilt die PCR.]

## Übersicht über Wirkungskategorien des Umweltfußabdrucks

EPDs dürfen und sollten die folgenden Wirkungskategorien enthalten, siehe Tabelle 4.

Tabelle 4: Übersicht über die zur Berechnung der EPD zu verwendenden Wirkungskategorien

| Umweltfußabdruck-Wirkungskategorie | Darf oder sollte angegeben werden? | Indikator für Wirkungskategorie | Einheit |
| --- | --- | --- | --- |
| Klimawandel insgesamt | Sollte | Treibhauspotenzial (GWP100) | kg CO2-Äq. |
| Klimawandel fossil | Sollte, wenn der Product Carbon Footprint (PCF) nach DIN EN ISO 14067 ermittelt wird | Treibhauspotenzial (GWP100) | kg CO2-Äq. |
| Klimawandel biogen | Sollte, wenn der PCF nach DIN EN ISO 14067 ermittelt wird | Treibhauspotenzial (GWP100) | kg CO2-Äq. |
| Klimawandel, Landnutzung und Landnutzungsänderung | Sollte, wenn der PCF nach DIN EN ISO 14067 ermittelt wird | Treibhauspotenzial (GWP100) | kg CO2-Äq. |
| Klimawandel Luftfahrt | Sollte, wenn der PCF nach DIN EN ISO 14067 ermittelt wird | Treibhauspotenzial (GWP100) | kg CO2-Äq. |
| Ozonabbau | Sollte | Ozonabbaupotenzial (ODP) | kg FCKW-11-Äq. |
| Photochemische Ozonbildung, menschliche Gesundheit | Sollte | Anstieg der Ozonkonzentration in der Troposphäre | kg NMVOC-Äq. |
| Versauerung | Sollte | Kumulierte Überschreitung (AE) | mol H+-Äq. |
| Eutrophierung, terrestrisch | Sollte | Kumulierte Überschreitung (AE) | mol N+-Äq. |
| Eutrophierung, Süßwasser | Darf | In das Süßwasser gelangende Nährstoffanteile (P) | kg P-Äq. |
| Eutrophierung, Salzwasser | Darf | In das Salzwasser gelangende Nährstoffanteile (N) | kg N-Äq. |
| Verknappung von abiotischen Ressourcen – Mineralien und Metalle | Sollte | Potenzial für die Verknappung von abiotischen Ressourcen (ADP –Mineralien und Metalle) | kg Sb-Äq. |
| Verknappung von abiotischen Ressourcen – fossile Brennstoffe | Sollte | Potenzial für die Verknappung von abiotischen Ressourcen (ADP – fossil) | MJ, Heizwert |
| Wasserverbrauch | Darf | Wasser-Entzugspotential (Anwender*in), entzugsgewichteter Wasserverbrauch (WDP) | m3 Welt-Äq. entzogen |
| Toxizität für den Menschen, kanzerogene Wirkungen | Darf | Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen (CTUh) | CTUh |
| Toxizität für den Menschen, nicht kanzerogene Wirkungen | Darf | Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen (CTUh) | CTUh |
| Feinstaub | Darf | Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit | Auftreten von Krankheiten |
| Ionisierende Strahlung, menschliche Gesundheit | Darf | Exposition von Menschen gegenüber U235 | kBq U235-Äq. |
| Ökotoxizität, Süßwasser | Darf | Toxizitätsvergleichseinheit für Ökosysteme | CTUe |
| Landnutzung | Darf | Bodenqualitätsindex (SQP) | Dimensionslos (pt) |

## Zusätzliche Angaben

EPDs müssen die zusätzlichen Angaben aus Tabelle 5 enthalten, die nicht direkt von den Ergebnissen der Ökobilanz abgeleitet worden sind.

Tabelle 5: Liste der zusätzlichen erforderlichen Angaben

| Thema | Einheit | Bemerkungen |
| --- | --- | --- |
| Ressourceneinsatz |  |  |
| Einsatz nicht erneuerbarer Primärenergie | MJ, Heizwert | Unterer Heizwert |
| Einsatz erneuerbarer Primärenergie | MJ, Heizwert | Unterer Heizwert |
| Nettoverbrauch von Süßwasser | m3 |  |
| Abfall |  |  |
| Entsorgte gefährliche Abfälle | kg |  |
| Entsorgte nicht gefährliche Abfälle | kg |  |
| Entsorgte radioaktive Abfälle | kg |  |
| Biogener Kohlenstoffgehalt am Werkstor (falls relevant) |  |  |
| Gehalt an biogenem Kohlenstoff im Produkt | kg C |  |
| Gehalt an biogenem Kohlenstoff in der Verpackung | kg C |  |
| Recycling (falls zutreffend) |  |  |
| Gehalt an recyceltem Material | % | Anteil des Materials, das als Input im Produktionsprozess dient und das aus einem vorangegangenen System recycelt wurde [R1 für PEF-konforme EPDs] |
| Materialwiedergewinnungsrate | % | Anteil des im System vorhandenen Materials, das in einem nachfolgenden System recycelt (oder wiederverwendet) wird. Sie muss daher die Ineffizienzen bei der Sammlung und dem Recycling (oder der Wiederverwendung) berücksichtigen und muss anhand des Outputs der Recyclinganlage gemessen werden. [R2 für PEF-konforme EPDs] |

[PCR: Darüber hinaus dürfen folgende zusätzliche Angaben gemacht werden. Je nach Anwendungsbereichs der PCR können einige Aspekte eine größere Rolle spielen als andere:

- konkrete Angaben zu Nutzungs- und Entsorgungsszenarien;

- Anweisungen zur ordnungsgemäßen Wartung und Instandhaltung des Produkts;

- Angaben zu zentralen Teilen des Produkts, die seine Haltbarkeit bestimmen;

- Angaben zu Recycling und Recyclingfähigkeit, einschließlich geeigneter Verfahren für das Recycling des gesamten Produkts oder ausgewählter Teile und zum möglicherweise daraus entstehenden Umweltnutzen;

- Angaben zu Entsorgungsprozessen des Produkts als Abfall am Ende seines Lebenswegs;

- Vorhandensein eines Qualitäts- oder Umweltmanagementsystems oder sonstiger organisierter Umweltaktivitäten;

- Angaben dazu, wo interessierte Parteien weitere Einzelheiten über die ökologischen Bestrebungen der Organisation finden können;

- Angaben zu Kompensations- oder Klimafinanzierungaktivitäten;

- Umweltindikatoren oder Produktverantwortungsindikatoren (z. B. gemäß der Global Reporting Initiative (GRI));

- für „vom Werkstor zum Werkstor“-Bewertungen: Anzahl der gefährdeten Arten auf der roten Liste der IUCN (Internationale Union zur Bewahrung der Natur) und auf der nationalen Artenschutzliste, deren Lebensraum im vom Betrieb betroffenen Gebiet liegt, aufgeschlüsselt nach dem Risiko des Aussterbens;

- Beschreibung der wesentlichen Auswirkungen von Aktivitäten, Produkten und Dienstleistungen auf die Biodiversität in Schutzgebieten und in Gebieten mit hohem Biodiversitätswert außerhalb von Schutzgebieten;

- Angaben zu Lärmwirkungen;

- Werkstofflisten;

- Angaben zum Umgang mit Gefahrstoffen;

- Angaben zur biologischen Abbaubarkeit und Kompostierbarkeit;

- spezifische Angaben zu Nutzen und der Belastungen jenseits der Systemgrenze (EN 15804, Modul D) für jede szenariobasierte Berechnung der Ökobilanz;

- Angaben zur fairen Beteiligung und Gerechtigkeit:

  - faire Beteiligung: Beschreibung der historischen Umweltwirkung des jeweiligen Produkts oder der jeweiligen Dienstleistung und der Rentabilität des jeweiligen Produkts oder der jeweiligen Dienstleistung.

  - Gerechtigkeit: Welche Konsequenz hat die Umweltwirkung des jeweiligen Produkts oder der Dienstleistung auf die Stakeholder, z. B. auf Arbeitnehmer, Kinder, lokale Gemeinschaften, soziale Randgruppen usw.

Tabelle 6: Liste der optionalen Angaben

| Thema | Einheit | Bemerkungen |
| --- | --- | --- |
| Einsatz erneuerbarer Primärenergie ohne die erneuerbaren Primärenergieträger, die als Rohstoffe verwendet werden | MJ, Heizwert |  |
| Einsatz der als Rohstoff verwendeten, erneuerbaren Primärenergieträger (stoffliche Nutzung) | MJ, Heizwert |  |
| Gesamteinsatz erneuerbarer Primärenergie (Primärenergie und die als Rohstoff verwendeten erneuerbaren Primärenergieträger) | MJ, Heizwert |  |
| Einsatz nicht erneuerbarer Primärenergie ohne die als Rohstoff verwendeten nicht erneuerbaren Primärenergieträger | MJ, Heizwert |  |
| Einsatz der als Rohstoff verwendeten nicht erneuerbaren Primärenergieträger | MJ, Heizwert |  |
| Gesamteinsatz nicht erneuerbarer Primärenergie (Primärenergie und die als Rohstoff verwendeten nicht erneuerbaren Primärenergieträger) | MJ, Heizwert |  |
| Einsatz von Sekundärstoffen | kg |  |
| Einsatz von erneuerbaren Sekundärbrennstoffen | MJ, Heizwert |  |
| Einsatz von nicht erneuerbaren Sekundärbrennstoffen | MJ, Heizwert |  |

In jedem Fall sollten zusätzliche Angaben im Ökobilanzbericht begründet und dokumentiert werden und den folgenden Grundsätzen entsprechen:

- zusätzliche Angaben sollten spezifisch, genau und nicht irreführend sein. Sie sollten auf Angaben beruhen, die nach den Anforderungen von EN ISO 14020 und EN ISO 14021:2021, Abschnitt 5, begründet und verifiziert wurden;

- zusätzliche Angaben dürfen Daten zu technischen, sozialen oder wirtschaftlichen Aspekten umfassen, sofern diese für die Umwelt von Bedeutung sind;

- die Angaben sollten für das Referenzprodukt gemacht werden;

- Nachweise zu den zusätzlichen Angaben sollten auf Anfrage leicht verfügbar und verifizierbar sein, wenn sie offengelegt werden;

- gegebenenfalls sollte auf anerkannte Messmethoden verwiesen werden, die in spezifischen PCRs oder in den geltenden Normen definiert sind;

- standardmäßig sollten sich die Messmethoden, die als Nachweis für die zusätzlichen Angaben dienen, auf die im Ökobilanzbericht dokumentierten Prüfergebnisse stützen.]

[spezifische PCR: Es gilt die PCR. Zusätzliche oder konkretere Hinweise dürfen gegeben werden.]

## Vergleichbarkeit und Beschränkungen einer PCR

### Vergleichbarkeit

[PCR: Dieser Unterabschnitt enthält die Bedingungen, unter denen ein Vergleich oder eine vergleichende Aussage getroffen werden darf.]

Grundsätzlich wird die Vergleichbarkeit von Produkten auf Basis ihrer EPD durch ihren Beitrag zur Umweltleistung von [Produktkategorie einfügen] bestimmt. Folglich muss der Vergleich der Umweltleistung von [Produktkategorie, Produkte und Dienstleistungen einfügen], für den die Angaben aus einer EPD verwendet werden sollen, auf der Anwendung des Produkts und seinen Wirkungen auf [Produktkategorie einfügen] basieren, und er muss den vollständigen Lebensweg (alle Informationsmodule) berücksichtigen.

ANMERKUNG 1	EPDs, die nicht unter die definierte Kategorie fallen, dürfen nicht mit den in dieser PCR definierten Produkten oder Dienstleistungen verglichen werden.

Anmerkung 2	In diesem Dokument wird auf weitere Auswertungen eines Vergleichs, von Benchmarks oder von Referenzwerten verwiesen. Dieses Dokument legt keine Benchmarks oder Referenzwerte fest.

Vergleiche sind auf der Unterebene dieser Kategorie möglich, z. B. für [Unterkategorien einfügen] für einen oder mehrere Lebenswegabschnitte. In solchen Fällen muss der Grundsatz, dass die Grundlage für einen Vergleich zwischen Bewertungen von EPDs gleich sein sollte, aufrechterhalten werden, indem sichergestellt wird, dass:

- die gleichen funktionalen Anforderungen, die durch das Gesetz oder durch die Aufgabenstellung eines Auftraggebers bestimmt werden, erfüllt werden und

- die Umweltleistung und technische Qualität von jeglichen zusammengesetzten Systemen, Bauteilen, Produkten oder Produkten, die ausgeschlossen wurden, die gleichen sind und

- die Mengen ausgeschlossener Werkstoffe die gleichen sind und

- EPDs zu Prozessen, Modulen oder Lebenswegabschnitten die gleichen sind und

- der Einfluss der Produktsysteme auf die Umweltwirkung und auf Wirkungen von [Produktkategorie einfügen] berücksichtigt wird;

- die Elementarflüsse, die für inhärente Werkstoffeigenschaften relevant sind, wie z. B. der biogene Kohlenstoffgehalt, der Beitrag zum Abbau der Ozonschicht oder der Heizwert eines Werkstoffs, einheitlich berücksichtigt werden, wie in dieser Norm beschrieben.

[spezifische PCR: Es gilt die PCR. Zusätzliche oder konkretere Hinweise dürfen gegeben werden.]

### Beschränkungen

[PCR: Dieser Unterabschnitt muss eine Liste der Beschränkungen enthalten, die eine EPD besitzen kann, auch wenn sie in Übereinstimmung mit dieser PCR erstellt wurde.]

Die Angaben, die für solche Vergleiche bereitgestellt werden, müssen so transparent sein, dass der/die Käufer*in oder Anwender*in die Grenzen der Vergleichbarkeit versteht. Der Ausschluss von Aspekten muss begründet werden.

Wenn eine EPD nicht alle Lebenswegabschnitte, die für einen Vergleich relevant sind, abdeckt oder wenn die Annahmen für ein Szenario eines deklarierten Informationsmoduls für den zu beschreibenden Kontext der jeweiligen Produktkategorie nicht zutreffen, dann werden Untersuchungen notwendig, um die Umweltaspekte und -wirkungen von spezifischen Szenarien für die Module jenseits des „von der Wiege bis zum Werkstor“-Ansatzes zu berechnen. Solche Berechnungen müssen auf Szenarien und Bedingungen basieren, die auf die jeweilige Produktkategorie als Gegenstand der Bewertung zugeschnitten sind.

[spezifische PCR: Es gilt die PCR. Zusätzliche oder konkretere Hinweise dürfen gegeben werden.]

# Sachbilanz

## Allgemeines

[PCR: Die PCR umfasst die in 6.4 definierten Lebenswegabschnitte. Im Folgenden müssen die einzubeziehenden Prozesse sowie die damit verbundenen, in 6.7 definierten Anforderungen an die Daten definiert und beschrieben werden. Zusätzlich müssen bei Bedarf Standardszenarien definiert werden. Falls nötig, dürfen hier auch Modellierungsanforderungen für bestimmte Prozesse definiert werden, z. B. für Elektrizitätsmodelle.]

[spezifische PCR: Die PCR umfasst die in 6.4 definierten Lebenswegabschnitte. Im Folgenden müssen die einzubeziehenden Prozesse sowie die damit verbundenen, in 6.7 definierten Anforderungen an die Daten definiert und beschrieben werden. Zusätzlich müssen bei Bedarf Standardszenarien definiert werden. Falls nötig, dürfen hier auch Modellierungsanforderungen für bestimmte Prozesse definiert werden, z. B. für Elektrizitätsmodelle.]

## Stadium der Rohstoffbeschaffung

[PCR: Das Stadium der Rohstoffbeschaffung erstreckt sich von der Gewinnung von natürlichen Energie- oder Materialressourcen, die der Lieferkette vorgelagert sind, bis zur Produktion von vorverarbeiteten Rohstoffen. Die Grenze des Stadiums der Rohstoffbeschaffung und Fertigung wird durch die PCR bestimmt und berücksichtigt andere ähnliche oder verwandte PCRs.]

[spezifische PCR: Es gilt die PCR. Zusätzliche oder konkretere Hinweise dürfen gegeben werden.]

## Fertigungsstadium

[PCR: Das Fertigungsstadium erstreckt sich von der Produktion der vorverarbeiteten Rohstoffe bis zum endgültigen Verlassen des Werkstors durch das Produkt am Ende der Herstellungsphase.]

[spezifische PCR: Es gilt die PCR. Zusätzliche oder konkretere Hinweise dürfen gegeben werden.]

## Vertriebsstadium (falls zutreffend)

[PCR: Das Vertriebsstadium beginnt, sobald das Produkt das Werkstor zum Ende des Fertigungsprozesses endgültig verlässt, und dauert so lange, bis das Produkt durch den/die Anwender*in genutzt wird.

Beachten Sie, dass dieses Stadium die Produktion, den Transport und die Entsorgung von Abfällen umfasst, die in diesem Stadium anfallen. Daher können einige Prozesse in diesem Stadium die gleichen sein wie im Fertigungsstadium und sie müssen deswegen den gleichen Anforderungen an die Datenqualität und Ökobilanz entsprechen.

Die für das Vertriebsstadium genutzten Daten beruhen in der Regel auf Szenarien, doch sollten echte Daten verwendet werden, wenn sie verfügbar und relevant sind. Falls nötig, muss der Transport des Produkts zur Baustelle, zum Einbauort oder zum Kunden in der EPD beschrieben werden und entsprechend der nachfolgenden Priorisierung modelliert werden:

- tatsächliche Transportwege und Entfernungen zu einem bestimmten Kunden oder Markt, der in den geographischen Anwendungsbereich der EPD fällt;

- gewichteter Durchschnitt von Transportwegen und Entfernungen auf der Grundlage von Transporten zu mehreren Kunden oder Märkten, abgestimmt auf den geographischen Anwendungsbereich der EPD;

- Standard-Transportszenario, das für die Produktkategorie und für häufige Märkte (der Produktkategorie) relevant ist, wie in der PCR festgelegt.

Entsorgungsprozesse der Produktverpackung müssen in der Regel in das Vertriebsstadium einbezogen werden. Die Modellierung dieser und anderer Entsorgungsprozesse muss den Regeln für die Definition von Entsorgungsszenarien folgen, die in 7.8 beschrieben sind.]

[spezifische PCR: Es gilt die PCR. Zusätzliche oder konkretere Hinweise dürfen gegeben werden.]

## Einbaustadium (falls zutreffend)

[PCR: Falls nötig, darf das Einbaustadium als separater Lebenswegabschnitt einbezogen werden. Andernfalls können die Anforderungen im Vertriebsstadium festgelegt werden.

Beachten Sie, dass dieses Stadium die Produktion, den Transport und die Entsorgung von Abfällen umfasst, die in diesem Stadium anfallen. Daher können einige Prozesse in diesem Stadium die gleichen sein wie im Fertigungsstadium und müssen deswegen den gleichen Anforderungen an die Datenqualität und Ökobilanz entsprechen.]

[spezifische PCR: Es gilt die PCR. Zusätzliche oder konkretere Hinweise dürfen gegeben werden.]

## Nutzungsstadium (falls zutreffend)

[PCR: Das Nutzungsstadium erstreckt sich von dem Zeitpunkt, an dem der/die Anwender*in das Produkt in Gebrauch nimmt (z. B. nach dem Einbau), bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Produkt seinen Verwendungsort verlässt und der nächste Prozess beginnt (z. B. Abbau, Entsorgung oder der Transport dorthin).

Beachten Sie, dass dieses Stadium auch die Produktion von Verbrauchsgütern, Ersatzteilen usw., die im Nutzungsstadium verwendet werden, sowie die Entsorgung von Abfällen, die in diesem Stadium anfallen, umfasst.

In der PCR muss eindeutig angegeben werden, ob das Nutzungsstadium mit Szenarien modelliert werden muss oder nicht und ob Szenarien verwendet werden müssen.

Die Daten für das Nutzungsstadium beruhen in der Regel auf Szenarien, doch sollten echte Daten verwendet werden, wenn sie verfügbar und relevant sind, etwa für EPDs zu bestimmten Dienstleistungen. Falls nötig, muss die PCR Standarddaten/-szenarien enthalten (z. B. müssen PCRs für Lebensmittel, die gekocht werden müssen, ein Standardszenario für die zum Kochen aufwendete Energie enthalten). Alle verwendeten Szenarien müssen klar und deutlich in der EPD beschrieben werden.

Bei Prozessen, die auch im Fertigungsstadium vorkommen (z. B. Produktion von Ersatzkomponenten/-teilen), muss die Modellierung den Anforderungen an die Datenqualität und den Ökobilanzregeln für Fertigungsprozesse entsprechen, da derselbe Prozess einheitlich modelliert werden muss.

Die Modellierung jeglicher Entsorgungsprozesse im Nutzungsstadium muss den Regeln für die Definition von Entsorgungsszenarien folgen, die in 7.8 beschrieben sind.]

[spezifische PCR: Es gilt die PCR. Zusätzliche oder konkretere Hinweise dürfen gegeben werden.]

## Abbaustadium (falls zutreffend)

[PCR: Falls nötig, darf das Abbaustadium als separater Lebenswegabschnitt einbezogen werden. Andernfalls können die Anforderungen im Entsorgungsstadium festgelegt werden.]

[spezifische PCR: Es gilt die PCR. Zusätzliche oder konkretere Hinweise dürfen gegeben werden.]

## Entsorgungsstadium (falls zutreffend)

[PCR: Das Entsorgungsstadium umfasst die Behandlungsprozesse am Ende des Lebenswegs des Produkts. Die Prozesse können vom Bestimmungsort des Produkts und von den Entsorgungsoptionen abhängen, die am Ort der voraussichtlichen Entsorgung des Produkts verfügbar sind.

Aus diesen Gründen darf das Entsorgungsstadium anhand eines oder mehrerer Szenarien bewertet werden. Werden mehrere Szenarien verwendet, müssen die Ergebnisse des wahrscheinlichsten Szenarios in den wichtigsten Ergebnissen des Abschnitts zur Umweltleistung deklariert werden, während die anderen Szenarien in einem gesonderten Unterabschnitt deklariert werden müssen.

Bei der Definition von Entsorgungsszenarien müssen die folgenden allgemeinen Regeln berücksichtigt werden:

- Szenarien müssen realistisch und repräsentativ für die Entsorgungsoptionen sein, die angesichts des geographischen Anwendungsbereichs der EPD am wahrscheinlichsten sind;

- Szenarien dürfen keine Prozesse oder Verfahren enthalten, die derzeit keine Anwendung finden oder deren praktischer Nutzen nicht nachgewiesen wurde;

- die angenommenen Szenarien müssen in der EPD so beschrieben werden, dass deutlich wird, dass sie mögliche und realistische Entsorgungsoptionen auf bestimmten Märkten widerspiegeln. Die Beschreibung muss Entfernungen und Transportwege beinhalten.]

[spezifische PCR: Es gilt die PCR. Zusätzliche oder konkretere Hinweise dürfen gegeben werden.]

## Nutzen und Belastungen der wiedergewonnenen Materialien/Energie über den Produktlebensweg hinaus (falls zutreffend)

[PCR: Der Nutzen und die Belastungen durch wiedergewonnene Materialien/Energie über den Produktlebensweg hinaus (EN 15804, Modul D) beschreiben die Umweltwirkung der Nettoflüsse wiedergewonnener Materialien (zur Wiederverwendung, zum Recycling oder zur Energierückgewinnung) oder exportierter Energie (wiedergewonnene Energie z. B. aus der Abfallverbrennung mit Energierückgewinnung), die die Kriterien für das Ende der Abfalleigenschaft erfüllt haben und während des Lebenswegs des Produkts (von der Rohstoffbeschaffung bis zum Entsorgungsstadium) anfallen.

Die Modellierung dieser potenziellen Folgen außerhalb des Produktlebenswegs unterscheidet sich konzeptionell von dem Ansatz, der für die Modellierung der anderen Lebenswegabschnitte verwendet wird.

Daher müssen die Ergebnisse für die Folgen der wiedergewonnenen Materialien/Energie über den Lebensweg hinaus getrennt von den Ergebnissen der anderen Lebenswegabschnitte angegeben und berücksichtigt werden und dürfen nicht in eine EPD mit aggregierten Ergebnissen aufgenommen werden.

Der PCR muss festlegen, ob die Einbeziehung der Umweltwirkung der wiedergewonnenen Materialien/Energie für die Produktkategorie erforderlich, empfohlen, zulässig oder nicht zulässig ist [und wenn ja, auf welche Weise sie berücksichtigt wird].

Die folgenden Modellierungsregeln gelten für die Umweltwirkung von wiedergewonnenen Materialien/Energie über den Produktlebensweg hinaus:

- Die Annahmen bei der Modellierung der Umweltwirkung der wiedergewonnenen Materialien/Energie über den Produktlebensweg hinaus, einschließlich Angaben zum Nettofluss, müssen im Ökobilanzbericht und in der EPD transparent deklariert werden;

- [Die Netto-Output-Flüsse der wiedergewonnenen Materialien/Energie aus den anderen Lebenswegabschnitten müssen bei der Umweltwirkung der wiedergewonnenen Materialien/Energie berücksichtigt werden;

- wenn die Qualität der wiedergewonnenen Materialien/Energie geringer ausfällt als die der substituierten Materialien/Energie und somit keine funktionelle Gleichwertigkeit vorliegt, muss ein Qualitätsanpassungsfaktor (0 bis 100 %) angewendet werden, z. B. auf der Grundlage des Preisverhältnisses. Beträgt der Qualitätsanpassungsfaktor beispielsweise 50 %, muss angenommen werden, dass 1 Tonne des wiedergewonnenen Materials 0,5 Tonnen des substituierten Materials ersetzt.]

[spezifische PCR: Es gilt die PCR. Zusätzliche oder konkretere Hinweise dürfen gegeben werden.]

# Ergebnisse/Ökobilanzbericht

## Allgemeines

[PCR: Der Ökobilanzbericht stützt die EPD und enthält alle notwendigen Daten und Parameter, die zur Durchführung der Untersuchung benötigt werden. Der Hauptinhalt der Umweltproduktdeklaration eines Produkts ist in Abschnitt 10 aufgeführt. Der Ökobilanzbericht dient zudem als systematische und umfassende Zusammenfassung der Projektdokumentation zur Unterstützung der Verifizierung einer EPD.

Der Ökobilanzbericht muss alle in der Ökobilanz verwendeten Elemente und Annahmen sowie die Ergebnisse und Begründungen der getroffenen Entscheidungen enthalten. Er muss die Sachbilanz des Referenzflusses sowie zusätzliche Dokumente mit anderen relevanten Angaben, z. B. Laborergebnissen, enthalten.

Der Ökobilanzbericht [muss/sollte] alle Daten und Angaben enthalten, die für die in der EPD veröffentlichten Daten wichtig sind. Besondere Sorgfalt ist darauf zu legen, nachvollziehbar darzustellen, wie sich die deklarierten Daten und Angaben der EPD aus der Ökobilanzstudie ergeben und wie die Referenz-Nutzungsdauer ermittelt wurde.

Der Ökobilanzbericht muss die Ergebnisse aller relevanten Umweltwirkungsindikatoren enthalten, die in der zugrunde liegenden PCR festgelegt sind.

Die Ergebnisse, Daten, Methoden, Annahmen, Beschränkungen und Schlussfolgerungen der Ökobilanz müssen vollständig, genau und ohne Voreingenommenheit dokumentiert werden. Sie müssen nachvollziehbar und in ausreichender Detailtiefe dargestellt werden, um eine unabhängige Verifizierung zu ermöglichen, sowie ein Verständnis der Komplexität und der Wechselwirkungen innerhalb der Ökobilanz gestatten. Der Bericht sollte es auch ermöglichen, die Ergebnisse und Auswertung zur Unterstützung der Daten und der zusätzlichen Angaben, die in der betreffenden EPD verfügbar gemacht werden, zu nutzen.]

## Inhalt des Berichts

[PCR: Der Bericht muss folgende Angaben enthalten:

- Datum des Berichts;

- Name der für die Ökobilanzanalyse/den Ökobilanzbericht verantwortlichen Person;

- Jahr und Monat der Veröffentlichung dieses für die Analyse verwendeten Dokuments;

- Anwendungsbereich und Ziel der Studie;

- funktionelle Einheit und Referenzfluss: Beschreibung und Nachweis der funktionellen Einheit (z. B. vom Referenzprodukt erfüllte Normen, Prüfergebnisse);

- Referenzproduktbeschreibung und Referenz(en) aus dem Einzelhandel;

- ergänzende Produktkategorie, sofern zutreffend;

- Beschreibung der Systemgrenze;

- Beschreibung und Nachweis der Referenz-Nutzungsdauer (RSL);

- berücksichtigte Lebenswegabschnitte;

- falls nötig, die Produkte, die zur gleichen homogenen Produktfamilie gehören wie das Referenzprodukt.

Die Sachbilanz muss folgende Angaben enthalten:

- den Ökobilanzbericht, der eine systematische und umfassende Zusammenfassung der Annahmen (einschließlich der für Wiederverwertungsprozesse und Nebenprodukte verwendeten Allokationsmethode), der angewandten Abschneidekriterien, der berücksichtigten Beschränkungen und Szenarien sowie aller entsprechend gesammelten Daten, einschließlich einer Bewertung der Datenqualität, enthalten muss;

- der Ökobilanzbericht sollte zumindest alle Angaben im Zusammenhang mit der Sachbilanz dokumentieren.

Die Bewertung der Umweltwirkung muss folgende Angaben enthalten:

- eine Liste von Wirkungskategorien, Kategorieindikatoren und berücksichtigten Charakterisierungsmodellen;

- die berechneten Ergebnisse für die Umweltwirkung als numerischer Wert in der entsprechenden Einheit mit drei signifikanten Stellen (und optional als Prozentsatz) für jeden der obengenannten Lebenswegabschnitte und für den gesamten Lebensweg;

- falls nötig, den Namen der für die Analyse verwendeten Ökobilanz-Software und ihre Version;

- für eine homogene Produktfamilie:

    - eine Beschreibung der Extrapolationsregeln;

    - Nachweis der Extrapolationsregeln.

Zusätzliche umweltbezogene Angaben:

- konkrete Angaben zur Nutzung und Entsorgung;

- Anweisungen zur ordnungsgemäßen Wartung und Instandhaltung des Produkts;

- Angaben zu zentralen Teilen des Produkts, die seine Haltbarkeit bestimmen (Batterien, Akkus, Lampen etc.);

- Angaben zu Recycling und Recyclingfähigkeit, einschließlich geeigneter Verfahren für das Recycling des gesamten Produkts oder ausgewählter Teile und zum möglicherweise daraus entstehenden Umweltnutzen;

- Angaben zu Entsorgungsprozessen des Produkts als Abfall am Ende seines Lebenswegs;

- Vorhandensein eines Qualitäts- oder Umweltmanagementsystems oder sonstiger organisierter Umweltaktivitäten;

- Angaben dazu, wo interessierte Parteien weitere Einzelheiten über die ökologischen Bestrebungen der Organisation finden können.

In jedem Fall sollten zusätzliche Angaben im Ökobilanzbericht begründet und dokumentiert werden.

Anforderungen an die Erstellung spezifischer PCRs:

- um die Konsistenz mit der PCR zu gewährleisten und Überschneidungen zwischen spezifischen PCRs zu vermeiden, muss jede spezifische PCR:

  - die Produktfamilie(n), die die spezifische PCR abdeckt, auf der Grundlage der für diese Produkte geltenden internationalen Normen eindeutig festlegen;

  - den Abschnitt in der PCR angeben, auf den sich die zusätzlichen Anforderungen beziehen, unter Berücksichtigung der Struktur der PCR und ihrer Terminologie;

  - für jede der abgedeckten Produktfamilien zumindest zusätzliche Anforderungen angeben für:

    - die funktionelle Einheit;

    - die Referenz-Nutzungsdauer;

    - das Nutzungsszenario;

    - die Elemente des Referenzflusses, die in der Ökobilanz zu berücksichtigen sind oder die ignoriert werden können;

    - die Liste der Wirkungskategorien und Kategorieindikatoren, die in der Ökobilanz zu berücksichtigen sind oder die ignoriert werden können;

    - die Allokationsmethode für Wiederverwertungsprozesse.

## Benchmark-Werte für Wirkungskategorien

[PCR: Die Benchmark-Ergebnisse für jedes repräsentative Produkt sollten in einer Tabelle angegeben werden. Die Ergebnisse müssen als gekennzeichnete, normalisierte und gewichtete Werte (als absolute Werte) jeweils in einer anderen Tabelle nach der Vorlage in Tabelle 7 angegeben werden.

Werden Wirkungskategorien gegeneinander gewichtet, müssen die Ergebnisse auch als Gesamtwert auf der Grundlage der Gewichtungsfaktoren angegeben werden.]

Tabelle 7: Benchmark-Werte für [Namen des repräsentativen Produkts angeben]

|  |  | Gekennzeichnete Benchmark-Werte |  | Normalisierte Benchmark-Werte |  | Gewichtete Benchmark-Werte |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wirkungskategorie | Einheit | Lebensweg ohne Nutzungsstadium | Lebensweg insgesamt | Lebensweg ohne Nutzungsstadium | Lebensweg insgesamt | Lebensweg ohne Nutzungsstadium | Lebensweg insgesamt |
| Klimawandel insgesamt | kg CO2-Äq. |  |  |  |  |  |  |
| Klimawandel fossil |  |  |  |  |  |  |  |
| Klimawandel biogen |  |  |  |  |  |  |  |
| Klimawandel, Landnutzung und Landnutzungsänderung |  |  |  |  |  |  |  |
| Ozonabbau | kg FCKW-11-Äq. |  |  |  |  |  |  |
| Feinstaub | Auftreten von Krankheiten |  |  |  |  |  |  |
| Ionisierende Strahlung, menschliche Gesundheit | kBq U235-Äq. |  |  |  |  |  |  |
| Photochemische Ozonbildung, menschliche Gesundheit | kg NMVOC-Äq. |  |  |  |  |  |  |
| Versauerung | mol H+-Äq. |  |  |  |  |  |  |
| Eutrophierung, terrestrisch | mol N-Äq. |  |  |  |  |  |  |
| Eutrophierung, Süßwasser | kg P-Äq. |  |  |  |  |  |  |
| Eutrophierung, Salzwasser | kg N-Äq. |  |  |  |  |  |  |
| Ökotoxizität, Süßwasser | CTUe |  |  |  |  |  |  |
| Landnutzung | Dimensionslos (pt) |  |  |  |  |  |  |

## [Auswertung der Ergebnisse und Relevanz (falls zutreffend)]

Bei der Auswertung der Analyseergebnisse werden Hot Spots identifiziert. Diese umfassen die Wirkungskategorien, Lebenswegabschnitte, Elementarflüsse und Prozesse, die eine hohe Umweltwirkung besitzen und daher für die Produktbewertung am wichtigsten sind (Wesentlichkeitsbewertung). Die wichtigsten Aspekte können im Zusammenhang mit den Beschränkungen der Analyse beschrieben werden (z. B. Szenarien, Annahmen).

  - Alternative für einen quantitativeren Nachweis der Wesentlichkeit

[Wählen Sie die wichtigsten Aktivitätsdaten und direkten Elementarflüsse aus. Die relevantesten Aktivitätsdaten sind diejenigen, die mit Teilprozessen (d. h. Sekundärdatensätzen) verknüpft sind, auf die mindestens [80 %] der gesamten Umweltwirkung des unternehmensspezifischen Datensatzes entfallen, sortiert vom größten bis zum geringsten Beitrag. Die wichtigsten direkten Elementarflüsse werden definiert als diejenigen direkten Elementarflüsse, die kumulativ mindestens [80 %] zur Gesamtwirkung der direkten Elementarflüsse beitragen.]

- Wichtigste Wirkungskategorien:

[PCR:] Die wichtigsten Wirkungskategorien der Produktkategorie, die in den Anwendungsbereich dieser PCR fallen, lauten:

  - [die wichtigsten Wirkungskategorien je Kategorie einfügen].

[spezifische PCR:] Die wichtigsten Wirkungskategorien der Unterkategorie [Name], die in den Anwendungsbereich dieser PCR fallen, lauten:

  - [die wichtigsten Wirkungskategorien je Unterkategorie einfügen].

- Wichtigste Lebenswegabschnitte:

[PCR:] Die wichtigsten Lebenswegabschnitte der Produktkategorie, die in den Anwendungsbereich dieser PCR fallen, lauten:

  - [die wichtigsten Lebenswegabschnitte je Unterkategorie einfügen].

[spezifische PCR:] Die wichtigsten Lebenswegabschnitte der Unterkategorie [Name], die in den Anwendungsbereich dieser PCR fallen, lauten:

  - [die wichtigsten Lebenswegabschnitte je Unterkategorie einfügen].

- Wichtigste direkte Elementarflüsse:

Die wichtigsten direkten Elementarflüsse der Produktkategorie, die in den Anwendungsbereich dieser PCR fallen, lauten: [die Liste muss die endgültigen Ergebnisse der PCR-Studie für das/die repräsentative(n) Produkt(e) berücksichtigen. Erstellen Sie eine Liste je Unterkategorie , falls nötig.]

- Wichtigste Prozesse:

Die wichtigsten Prozesse der Produktkategorie, die in den Anwendungsbereich dieser PCR fallen, lauten: Siehe Tabelle 8 [Tabelle 8 muss auf der Grundlage der endgültigen Ergebnisse der EPD-Studie für das/die repräsentative(n) Produkt(e) ausgefüllt werden. Erstellen Sie eine Tabelle je Unterkategorie, falls nötig.]

Tabelle 8: Wirkungskategorien

| Wirkungskategorie | Prozess |
| --- | --- |
| Wichtigste Wirkungskategorie 1 | Prozess A (ab Lebenswegabschnitt X) |
|  | Prozess B (ab Lebenswegabschnitt X) |
| Wichtigste Wirkungskategorie 2 | Prozess A (ab Lebenswegabschnitt X) |
|  | Prozess B (ab Lebenswegabschnitt X) |
| Wichtigste Wirkungskategorie 3 | Prozess A (ab Lebenswegabschnitt X) |
|  | Prozess B (ab Lebenswegabschnitt X) |

  - Alternative für einen qualitativeren Nachweis der Wesentlichkeit:

[PCR: Das Referenzprodukt ____ besitzt ein Treibhauspotential von etwa X t CO₂-Äq, wobei der [Lebenswegabschnitt] mit XX % den größten Anteil an den Emissionen ausmacht. Beschreiben Sie den Zusammenhang zwischen dem Ergebnis und den Einschränkungen der Analyse (z. B. Szenarien, Annahmen usw.). Fügen Sie eine Schlussfolgerung ein, die sich sowohl aus den Ergebnissen als auch aus den Einschränkungen ableitet.]

## [PEF-Profil (falls zutreffend)]

[PCR: Optional und zur weiteren Harmonisierung mit PEFCRs kann das PEF-Profil bestimmt werden:

Der/Die Anwender*in der PCR [sollte/darf] das PEF-Profil seines/ihres Produkts unter Einhaltung aller in dieser PCR enthaltenen Anforderungen berechnen. Die folgenden Angaben müssen im PEF-Bericht enthalten sein:

- vollständige Sachbilanz;

- gekennzeichnete Ergebnisse in absoluten Werten, für alle Wirkungskategorien (als Tabelle);

- normalisierte Ergebnisse in absoluten Werten, für alle Wirkungskategorien (als Tabelle);

- gewichtete Ergebnisse in absoluten Werten, für alle Wirkungskategorien (als Tabelle);

- der aggregierte Gesamtwert als absoluter Wert.

Zusammen mit dem PEF-Bericht muss [sollte/darf] der/die Anwender*in der PCR einen aggregierten EF-konformen Datensatz für das jeweilige Produkt erstellen. Dieser Datensatz muss der Europäischen Kommission zur Verfügung gestellt und darf veröffentlicht werden.

Die Version mit den aufgeschlüsselten Daten darf vertraulich bleiben.]

## Leistungsklassen (falls zutreffend)

[Die Angabe von Leistungsklassen ist nicht verpflichtend. Es steht dem/der Ersteller*in der PCR frei, eine Methode zur Ermittlung der Leistungsklassen zu definieren, wenn er/sie dies für angemessen und relevant hält. Wenn Leistungsklassen festgelegt werden, müssen sie in diesem Unterabschnitt beschrieben und angegeben werden.]

# Verifizierung

[PCR: Die EPD muss verifiziert werden und ist dann für [höchstens 5 Jahre] ab dem Ausstellungsdatum gültig.

Die Neubewertung und Aktualisierung einer EPD kann technologische Veränderungen oder andere Umstände widerspiegeln, die den Inhalt und Genauigkeit der EPD verändern könnten. Wird eine EPD nicht nach [5] Jahren neu berechnet, da sich die zugrundeliegenden Daten nicht wesentlich geändert haben, ist dies zu begründen.

Der/Die Verifizierer*in muss prüfen, ob die Ökobilanzstudie in Übereinstimmung mit dieser PCR durchgeführt wurde.

Der/Die Verifizierer*in muss die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der bei der Berechnung der Studie verwendeten quantitativen Informationen überprüfen. Da dies sehr ressourcenintensiv sein kann, müssen die folgenden Anforderungen erfüllt werden:

  - der/die Verifizierer*in muss prüfen, ob die richtige Version aller Verfahren zur Wirkungsbewertung verwendet wurde. Für jede der wichtigsten Umweltfußabdruck-Wirkungskategorien müssen mindestens 50 % der Charakterisierungsfaktoren verifiziert werden. Es müssen jedoch alle Normalisierungs- und Gewichtungsfaktoren aller Wirkungskategorien verifiziert werden. Insbesondere muss der/die Verifizierer*in prüfen, ob die Charakterisierungsfaktoren jenen entsprechen, die das Verfahren zur Bewertung der Umweltfußabdruckwirkung vorsieht, mit der die Studie übereinstimmen soll;

  - die angewandte Abschneidung (falls zutreffend) erfüllt die Anforderungen;

  - alle verwendeten Datensätze müssen mit den Datenanforderungen abgeglichen werden;

  - für mindestens 80 % (angegeben als Zahl) der wichtigsten Prozesse muss der/die Verifizierer*in alle zugehörigen Aktivitätsdaten und die zur Modellierung dieser Prozesse verwendeten Datensätze prüfen. Falls nötig, müssen auch Parameter für die CFF (Circular-Footprint-Formel) und die zu ihrer Modellierung verwendeten Datensätze auf die gleiche Weise geprüft werden. Der/Die Verifizierer*in muss prüfen, dass die wichtigsten Prozesse wie festgelegt identifiziert wurden;

  - für mindestens 30 % (angegeben als Zahl) aller anderen Prozesse (d. h. 20 % der definierten Prozesse) muss der/die Verifizierer*in alle zugehörigen Aktivitätsdaten und die zur Modellierung dieser Prozesse verwendeten Datensätze prüfen. Falls nötig, müssen auch Parameter für CFF (Circular-Footprint-Formel) und die zu ihrer Modellierung verwendeten Datensätze auf die gleiche Weise geprüft werden;

  - Der/Die Verifizierer*in muss prüfen, ob die Datensätze richtig in die Software eingebunden worden sind (d. h. die Ergebnisse der Wirkungsabschätzung für den Datensatz in der Software weichen um nicht mehr als 1 % von jenen in den Metadaten ab). Mindestens 50 % (angegeben als Zahl) der Datensätze, die zur Modellierung der wichtigsten Prozesse verwendet wurden, und 10 % der Datensätze, die zur Modellierung anderer Prozesse verwendet wurden, müssen geprüft werden.

Insbesondere muss der/die Verifizierer*in prüfen, ob die Bewertung der Datenqualität (DQR) des Prozesses die in der Datenbedarfsmatrix für die ausgewählten Prozesse angegebene Mindest-DQR erfüllt.

Diese Datenprüfungen müssen unter anderem die verwendeten Aktivitätsdaten, die ausgewählten sekundären Teilprozesse und direkten Elementarflüsse sowie die CFF-Parameter umfassen. Die Verifizierung des Datensatzes muss 70 % der Gesamtmenge an Aktivitätsdaten oder CFF-Parametern abdecken.]

[spezifische PCR: Der spezifische PCR darf zusätzliche Anforderungen für die Verifizierung festlegen, die den in diesem Dokument genannten Mindestanforderungen hinzugefügt werden sollten.]

# Inhalt und EPD-Format auf Grundlage der PCR

[PCR: Es kann eine EPD-Struktur festgelegt werden, um die Einheitlichkeit der EPDs sicherzustellen. Dies erleichtert den Vergleich.]

Folgende Elemente einer EPD könnten vorab festgelegt werden:

- Titelseite;

- allgemeine Angaben;

  - Programminformationen;

  - PCR und Verifizierung;

- Produktinformationen;

- Inhaltserklärung;

- Angaben zur Ökobilanz;

- Umweltleistung/Wirkungsabschätzung.

Folgende Abschnitte dürfen, falls nötig, aufgenommen werden:

- zusätzliche umweltbezogene Angaben;

- zusätzliche technische Angaben;

- zusätzliche soziale und ökonomische Angaben;

- Angaben zu sektorspezifischen EPDs;

- Auswertung der EPD-Ergebnisse;

[Dieser Abschnitt muss mindestens Folgendes umfassen:

- Bewertung der Belastbarkeit der EPD-Studie;

- Liste der wichtigsten Wirkungskategorien, Lebenswegabschnitte, Prozesse und Elementarflüsse;

- Beschränkungen und Zusammenhang der Umweltfußabdruck-Ergebnisse mit dem definierten Ziel und dem Anwendungsbereich der EPD-Studie;

- Schlussfolgerungen, Empfehlungen, Beschränkungen und Verbesserungsmöglichkeiten)].

- Leistungsklassen;

- Anforderungen an die Vergleichbarkeit zwischen EPDs.]

Literaturhinweise

[1]	ISO/TS 14027, Environmental labels and declarations — Development of product category rules

[2]	prEN ISO 14025:2025, Umweltaussagen und -programme für Produkte — Umweltproduktdeklarationen (ISO/DIS 14025:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 14025:2025

EN XXXX, Allgemeiner Titel

Geändert durch EN XXXX:20JJ/A1:20JJ.